| 序号 | 项目编号 | 项目 | 存在风险 | 风险类别 | 降低风险措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.7 | 机房工作安全空间 | - 控制柜前水平净空面积（深度、宽度）不符合 GB/T 7588.1—2020 中 5.2.6.3.2.1a）要求。 | II类 | - 控制柜前净空不足立即清理障碍物，保证深度不应小于0.7m、宽度取0.5m或控制柜全宽的较大值；定期保持控制柜前方空间。 |
|  |  |  | - 运动部件、手动紧急操作位置未预留不小于 0.50m×0.60m 的水平净空面积，不符合 GB/T 7588.1—2020 中 5.2.6.3.2.1b）要求。 | II类 | - 紧急操作/运动部件位置作业净空不足，立即清理障碍物，预留不小于0.5m x 0.6m的水平净面积；验证检修操作空间；定期巡检禁止堆放杂物。 |
|  |  |  | 活动区域的净高度,以及通道宽度不符合GB/T 7588.1—2020中5.2.6.3.2.2的要求。 | II类 | - 活动区域的净高度不应小于1.8m且通道宽度不应小于0.5m；通道保持畅通，低矮位置设置防撞警示、配备安全帽；完善机房照明；清除侵入通道的构件，必要时实施结构改造。 |
|  |  |  | 在无防护的电梯驱动主机旋转部件及滑轮的上方的净垂直距离不符合 GB/T 7588.1—2020中5.2.6.3.2.3的要求。 | II类 | - 旋转部件加装防护装置或无防护的电梯驱动主机旋转部件上方应有不小于0.3m的净垂直高度；严禁在旋转件上方作业；检修执行断电挂牌上锁；设置机械伤害警示标志，定期检查防护设施。 |
|  | 1.9 | 限速器 | 限速器运行中有异响。 | I类 | 停机排查异响来源，清理异物、更换磨损零件；修复后做空载试验及限速器校验；日常巡检监听运行声响。 |
|  |  |  | 限速器传动部件严重锈蚀。 | I类 | 清洁除锈，严重锈蚀部件予以更换；做好防潮防锈；修复后校验限速器，定期检查锈蚀状态。 |
|  |  |  | 限速器轴承损坏导致限速器轮转动不灵活。 | I类 | 更换损坏轴承，保证限速器轮转动顺滑；完成限速器校验；定期手盘检查转动灵活性。 |
|  |  |  | 限速器座变形。 | I类 | 底座变形严重则更换限速器，轻微变形校正并加固固定；校准绳张力，完成限速器校验；定期检查底座。 |
|  |  |  | 限速器绳表面油污严重。 | I类 | 清除限速绳及轮槽油污，消除渗漏源；测试提拉力；日常巡检检查绳面油污。 |
|  |  |  | 限速器绳达到或接近达到GB/T 31821—2015中4.4.2的报废技术条件。 | I类 | 立即停机更换限速器钢丝绳；完成限速器校验及限速器-安全钳联动试验；定期检查钢丝绳损伤情况。 |
|  |  |  | 限速器的动作速度和限速器绳的提拉力不符合GB/T 7588.1—2020中5.6.2.2.1.1的要求。 | I类 | 检修或更换限速器，委托资质单位校验，保证动作速度、提拉力达标；校验不合格禁止使用，按期校验。 - 动作速度：触发安全钳的限速器动作速度应至于等于额定速度的 115%，但应小于下列值：a）对于除了不可脱落滚柱式以外的瞬时式安全钳，为 0.80 m/s；b）对于不可脱落滚柱式瞬时式安全钳，为1.00 m/s； c）对于额定速度小于或等于1.00m/s的渐进式安全钳，为 1.50 m/s；d）对于额定速度 大于1.00m/s的渐进式安全钳，为1.25v + 0.25/v。 2）提拉力：限速器动作时，限速器绳的提拉力应取安全钳动作所需力的 2 倍与 300N 两者中的较大值。 |
|  |  |  | 限速器电气安全开关失效。 | I类 | 限速器电气安全开关失效立即停机更换，模拟试验验证开关可靠切断安全回路；定期限速器校验，核查电气开关。 |
|  |  |  | 对于额定速度大于 1m/s 的电梯，限速器的机械动作先于电气装置动作。 | I类 | 限速器机械动作未优先于电气装置立即停机，调整限速器部件并校验时序，保证机械先动作；留存校验资料，定期复检。 |
|  | 1.10 | 作用于钢丝绳系统的减速元件(如夹绳器等) | 触发联动机构卡阻或损坏。 | II类 | 停机检修联动机构，更换损坏零部件，清除卡滞异物；手动测试动作，完成限速器-安全钳联动试验；定期清洁检查联动机构。 |
|  |  |  | 钳体或制动弹簧出现塑性变形、裂纹或断裂。 | II类 | 钳体、制动弹簧存在塑性变形、裂纹、断裂时立即停机更换；调整安全钳间隙，开展联动试验；定期外观检查。 |
|  |  |  | 夹紧件严重磨损或锈蚀。 | II类 | 清洁夹紧件，严重磨损、锈蚀件予以更换；调整安全钳间隙，做联动试验；改善井道环境，定期检查磨损锈蚀。 |
|  |  |  | 夹紧件擦碰钢丝绳。 | II类 | 停机校正安全钳安装位置，消除夹紧件与钢丝绳擦碰；检查钢丝绳损伤；调试完成后确认无干涉，定期巡检。 |
|  |  |  | 复位装置卡阻或损坏。 | II类 | 检修或更换损坏复位部件，消除卡阻；手动验证复位释放功能；定期检查复位装置状态。 |
|  | 1.11 | 机房和滑轮间的专用 | 机房、滑轮间堆放非本电梯物品、杂物。 | II类 | 机房、滑轮间堆放非本电梯杂物立即清理，禁止存放无关物品，入口张贴警示标识，落实门禁；定期巡检，防止杂物复堆。 |
|  |  |  | 机房、滑轮间被改造用作储物、办公等非电梯功能房间 | II类 | 机房、滑轮间被改造挪作他用时，立即拆除改造设施，恢复电梯专用属性；完善管理制度，定期排查私自改造行为。 |
|  |  |  | 非电梯作业无关人员随意进入、长期使用机房滑轮间 | II类 | 落实机房滑轮间门禁上锁，无关人员禁止进入，外来人员进出登记并由电梯人员陪同；门口设置警示标牌，定期检查门锁。 |
|  |  |  | 设置非电梯用的线槽、电缆或装置。 | II类 | 拆除机房、滑轮间内不属于电梯系统的线槽、电缆及电气装置，确需穿越的线路应按规范办理审批并采取隔离防护措施，优先移出该区域；对机房内新增外部电气设备开展全面排查并做好台账记录，定期检验巡检，严禁私自新增非电梯电气线路及装置。 |
|  | 2.1 | 减速箱箱体 | 减速箱箱体存在裂纹。 | II类 | 发现裂纹立即停梯，更换减速箱总成，禁止焊补复用；定期目视检查箱体，紧固地脚螺栓，监控油位、振动与温升 |
|  |  |  | 减速箱箱体存在影响安全运行的变形、破损 | II类 | 箱体存在影响安全的变形破损立即停机评估，无法修复更换总成；消除松动振动诱因，校正主机水平；定期巡检箱体外观，监测温振。 |
|  |  |  | 减速箱箱体发出异响。 | II类 | 出现异响立即停机排查，补换润滑油，更换磨损零部件，紧固连接件，试运行确认无异响；日常巡检监听主机声响，监测振动温度。 |
|  |  |  | 减速箱箱体严重锈蚀。 | II类 | 发现减速箱箱体严重腐蚀立即停机评估壁厚，强度不足则更换减速箱总成；消除机房凝露、漏水等腐蚀源，轻度腐蚀做好防锈处理；定期检查箱体锈蚀、渗油情况，监测主机运行状态。 |
|  | 2.2 | 减速箱固定 | 影响安全运行的损坏。 | I类 | 发现减速箱固定部位存在影响安全运行的损坏应立即停机评估，损坏严重予以更换；校正主机水平与对中并紧固螺栓；定期巡检固定构件外观，监测主机振动位移。 |
|  |  |  | 固定结构不牢固。 | I类 | 停机检查减速箱固定结构，补齐垫片，按规定力矩紧固地脚螺栓，消除底座悬空；复核主机水平与曳引轮垂直度；定期复紧螺栓，巡检监测位移及振动。 |
|  | 2.3 | 减速箱传动结构 | 传动轴、轴承、键或键槽无影响安全运行的损坏，无异常噪声。 | I类 | 发现传动轴、轴承、键或键槽存在影响安全运行的损坏或异响立即停机检修，更换损坏零件，校正对中并加注润滑油，试运行确认无异响；日常巡检监测振动、温度及油液状态。 |
|  |  |  | 蜗轮副、斜齿轮、行星齿轮无影响安全运行的轮齿塑性变形、折断、裂纹、齿面点蚀、胶合或磨损等形式的严重失效。 | I类 | 发现齿轮、蜗轮副轮齿严重失效立即停机，更换损坏齿轮或减速箱总成；排查并消除缺油、油质劣化等诱因，试运行监测温升振动；定期检查轮齿状态，按期更换润滑油。 |
| 8 | 2.4 | 减速箱渗漏油情况 | 有齿轮曳引机的箱体分割面、观察窗(孔)盖等处应紧密连接，不应渗漏油。 | II类 | 发现减速箱渗漏油停机处理，清理结合面、更换密封件并按力矩紧固螺栓，补加润滑油，消除漏油诱因；修复后试运行复核渗漏情况；日常巡检各密封面，定期检查油位。 |
| 9 | 3.2 | 联轴器联接情况 | 联轴器与电动机输出轴端、减速箱联接装置固定不可靠。 | II类 | 发现联轴器联结松动立即停机，检查并更换损坏紧固件，按力矩紧固，校核同轴度，空载试运行验证；定期巡检、按期复紧螺栓。 |
|  |  |  | 电梯运行时联轴器存在振动、冲击或异响。 | II类 | 发现联轴器振动、冲击、异响立即停机，校正同轴度，紧固连接件，更换损坏零件，试运行确认异常消除；日常巡检监测振动及声响。 |
|  |  |  | 联轴器挡圈、柱销等组件缺损、磨损，组件不完好。 | II类 | 发现挡圈、柱销缺损磨损立即停机，更换柱销、补齐挡圈，复核同轴度并试运行；定期拆检，提前更换老化磨损组件。 |
| 10 | 4.3 | 电动机运转状况 | 绕组短路、断路、烧毁。 | I类 | 发现绕组短路、断路、烧毁立即停梯，检修或更换电机，排查过载、散热不良等诱因；修复后检测绝缘与绕组电阻；定期检测绝缘、绕组电阻及运行电流。 |
|  |  |  | 外壳或基座有影响安全的破裂。 | I类 | 发现外壳、基座存在影响安全的破裂立即停机评估，必要时更换电机，消除振动、松动等诱因；校正安装并紧固螺栓；定期目视检查壳体。 |
|  |  |  | 轴承出现碎裂或影响运行的磨损。 | I类 | 发现轴承碎裂或严重磨损立即停机，更换轴承，加注润滑脂，校正同轴度，试运行监测温振；日常监听噪声、监测温升，按期润滑维护。 |
|  |  |  | 定子与转子发生碰擦。 | I类 | 发现定转子碰擦立即停机，检修更换损坏部件，校正同轴度，核验气隙后试运行；日常监测振动、电流与温升。 |
|  |  |  | 定子的温升或绝缘不符合GB/T 24478—2009 中4.2.1.2的要求。 | I类 | 定子温升或绝缘不合格立即停机，排查散热、过载、绝缘老化问题，绝缘修复或更换电机；修复后开展绝缘、温升试验；定期检测绝缘，监测温度与电流。 |
|  |  |  | 噪声不符合GB/T 24478—2009中4.2.3.3的要求。 | I类 | 电机噪声超标立即停机排查，更换损坏零部件，校正同轴度，复测噪声；日常巡检监听声响、监测振动。 |
|  |  |  | 三相异步电动机定子绕组不平衡,或永磁同步电动机出现退磁，不能满足110%超载试验的扭矩要求。 | I类 | 绕组不平衡或永磁电机退磁、超载扭矩不达标立即停机，检修绕组或更换电机；修复后完成超载扭矩试验；定期检测三相电流，核查负载扭矩。 |
|  |  |  | 永磁同步电动机转子磁性材料脱落。 | I类 | 发现转子磁性材料脱落立即停梯，更换转子或电机，消除高温、冲击等诱因；核验气隙后试运行；定期监测振动电流，排查永磁体松动隐患。 |
| 11 | 4.5 | 电动机编码器 | 编码器外壳破损，结构不完整。 | II类 | 发现编码器结构破损、安装松动立即停机，紧固连接件，外壳损坏予以更换，复核同轴度并试运行；日常巡检检查壳体与固定状态。 |
|  |  |  | 编码器固定松动，安装不可靠。 | II类 | 编码器固定松动立即停机紧固，复核同轴度，试运行验证；日常巡检固定螺栓紧固状态。 |
|  |  |  | 编码器本体故障，信号输出异常、抖动或丢失。 | II类 | 编码器信号异常立即停机，检查本体、线缆及接头，修复接线或更换编码器；修复后全程试运行验证信号稳定；定期监测编码器信号，排查干扰隐患。 |
| 12 | 5.1 | 制动器型式 | 参与向制动面施加制动力的制动器机械部件未分成至少两组设置。 | I类 | 核查制动器施加制动力的机械部件满足至少两组设置，部件缺损立即停机更换，检修后做制动试验验证；定期检查两组制动部件完好及动作一致性。 |
|  |  |  | 切断制动器电流未采用至少两个相互独立的电气装置实现。 | I类 | 核查制动回路配置两个独立电气装置用于切断制动器电流，不满足要求则停机改造，更换有粘连隐患的接触器；改造后功能验证，定期检查制动接触器触点。 |
|  |  |  | 电梯停止后，制动接触器其中一个主触点未打开，在下一次运行方向改变时，电梯未被禁止再次运行。 | I类 | 停机验证接触器粘连保护功能，确保触点粘连时电梯换向前禁止启动；保护失效则检修回路、更换接触器；定期开展粘连保护专项功能试验。 |
| 13 | 5.2 | 制动器结构检查 | 制动衬块严重磨损或者制动弹簧失效，导致制动力不足。 | I类 | 发现制动衬块严重磨损或制动弹簧失效、制动力不足立即停机，更换衬块或弹簧，调整制动器间隙，完成制动力试验；日常检查衬块厚度，定期测试制动性能。 |
|  |  |  | 受力结构件出现裂纹或者严重磨损。 | I类 | 制动器受力构件存在裂纹、严重磨损立即停机更换，不得焊补复用；装配调试后做制动试验；定期目视检查受力构件状态。 |
|  |  |  | 制动器电磁线圈防尘件破损。 | I类 | 线圈防尘件破损立即停机更换，清理线圈杂物，核查线圈绝缘，测试制动器动作；日常巡检防尘件完好性，保持机房干燥。 |
|  |  |  | 制动衬块(制动钳)以及制动面上有油污。 | I类 | 制动衬块、制动面存在油污立即停机清洁，消除漏油源，测试制动力；定期巡检，防止油污污染制动摩擦副。 |
| 14 | 5.4 | 制动器工作状况 | 制动器动作不灵活，制动时制动衬块（制动钳）无法紧密、均匀贴合在制动面上。 | I类 | 制动器动作卡滞、衬块贴合不良立即停机，清洁铰接部位、检修卡滞零件并调整间隙，调试后做制动力试验；日常巡检制动器动作与衬块贴合状态。 |
|  |  |  | 电梯运行过程中，制动衬块（制动钳）与制动面存在摩擦蹭磨现象。 | I类 | 运行时衬块与制动面摩擦立即停机，调整制动器间隙与电磁铁行程，空载试运行确认无摩擦并复测制动力；日常监测制动轮温升，排查蹭磨隐患。 |
| 15 | 6.5 | 制动器手动机械操作装置 | 手动松闸制动器扳手存在严重变形或裂纹。 | II类 | 发现扳手严重变形或裂纹立即停机更换，手动测试松闸功能；日常目视检查扳手有无裂纹、变形。 |
|  |  |  | 制动器扳手组件存在严重锈蚀、变形或裂纹。 | II类 | 扳手组件严重锈蚀、变形或裂纹立即停机处置，锈蚀件除锈防护，变形开裂件予以更换，测试手动松闸功能；定期检查组件状态。 |
|  |  |  | 手动松闸拉索元件存在严重锈蚀、卡阻或者断裂现象。 | II类 | 拉索严重锈蚀、卡阻或断裂立即停机更换，清理导管消除卡阻，测试手动松闸动作；定期检查拉索外观，做好防护。 |
| 16 | 6.6 | 手动盘车装置 | 可拆卸盘车手轮配套的电气安全装置未在盘车手轮装上驱动主机时可靠动作。 | II类 | 核查可拆卸盘车手轮电气安全装置，确保装上盘车手轮时可靠动作切断驱动电源；装置故障停机检修更换，调试后试验验证；定期测试安全装置。 |
|  |  |  | 盘车手轮存在严重锈蚀、变形、裂纹或缺损。 | II类 | 盘车手轮严重锈蚀、变形、裂纹或缺损立即停机更换，轻度锈蚀除锈防护；装配后做盘车试验；日常目视检查手轮状态。 |
|  |  |  | 盘车手轮焊接部位存在裂纹，或盘车齿轮副啮合不良。 | II类 | 焊缝存在裂纹立即停机更换手轮，调整齿轮副安装位置，清理齿面；手动盘车验证啮合传动可靠；定期检查焊缝与齿轮啮合状态。 |
|  |  |  | 盘车手轮焊接部位存在裂纹，或盘车齿轮副啮合不良。 | II类 | 盘车齿轮出现裂纹或断齿立即停机更换，核验啮合间隙并手动盘车测试；定期检查齿面有无裂纹、断齿损伤。 |
| 17 | 7.2 | 门扇 | 门扇严重锈蚀穿孔或破损穿孔。 | I类 | 门扇严重锈蚀、破损穿孔立即评估，无法修复则更换门扇，轻度锈蚀除锈防腐；调试开关门；定期检查门扇板面状态。 |
|  |  |  | 门扇背部加强筋脱落。 | I类 | 加强筋脱落立即停机重新加固，失效则更换门扇；修复后测试开关门；定期检查加强筋固定状态。 |
|  |  |  | 门扇严重变形，不符合GB/T 7588.1—2020中 5.3.1.4的要求。 | I类 | 门扇严重变形立即停机，可校正则修复，严重变形予以更换；复测门扇间隙，调试开关门；定期检查门扇变形情况。 |
|  |  |  | 门扇强度不符合GB/T 7588.1—2020中5.3.5.3.1的要求。 | I类 | 门扇强度不够立即停机修复，无法修复则更换门扇；应符合GB/T 7588.1-2020中5.3.5.3：门扇在关闭并锁住位置，应能承受两项静力试验：一是垂直作用于门扇任意位置、均匀分布在 5cm² 面积上的 300N 静力，永久变形不大于 1mm，弹性变形不大于 15mm；二是均匀分布在100cm²圆形区域上的 1000N 静力，试验后不应出现影响安全的损坏，门扇安全功能正常；定期检查外包层有无起鼓脱落。 |
|  |  |  | 门扇正常导向装置失效，导致开关门受阻。 | I类 | 门扇导向装置失效立即停机检修，更换损坏导向部件，调整门扇垂直度与间隙，确保门扇无倾斜、脱轨、倾倒，全行程导向平稳；测试开关门；定期清理滑槽，检查导向部件磨损；依据 GB/T 7588.1—2020 5.3.1.5，门扇应设置导向装置，使门扇在正常工作位置，防止门扇发生倾斜、脱轨或倾倒，门扇在整个运动行程内应导向平稳。 |
|  |  |  | 在层门开启方向最不利位置施加 150N 的外力，层门所产生的间隙不符合 GB/T 7588.1—2020 中 5.3.5.3.3规定。 | I类 | 立即停机，调整层门门锁、门扇间隙与导向部件，检修门挂轮、导靴等构件；整改后，在层门开启方向最不利位置施加 150N 外力复测间隙，中分门门扇之间总间隙不大于 45mm，旁开门门扇与立柱之间间隙不大于 30mm，试验后门扇不会脱离导向装置；定期检查层门门锁、导向部件，防止门扇间隙发生变化。 |
|  |  |  | 玻璃门扇出现裂纹或玻璃门扇边缘出现锋利缺口。 | I类 | 玻璃门扇裂纹、存在锋利缺口立即停梯更换；安装后检查固定情况，消除锐边；日常巡检玻璃外观。 |
|  |  |  | 玻璃固定件不符合GB/T 7588.1—2020中5.3. 5.3.6的要求。 | I类 | 玻璃固定件不满足标准立即停机更换合格配件，重新固定玻璃，测试开关门；定期检查玻璃固定件有无松动老化。 |
| 18 | 7.3 | 层门门套 | 层门门套严重变形，与门扇间隙不符合GB/T 7588.1—2020中5.3.1.4的要求。 | II类 | 发现门套严重变形、门扇与门套间隙超标立即停机，可校正的对变形门套进行复位校正，无法修复的予以更换；整改完成后复测门扇与门套立柱、门楣间隙，保证门关闭状态下间隙不大于 6mm，磨损工况最大不超过 10mm，调试开关门动作，启闭顺畅无卡阻；定期检查门套完好状态及门扇与门套间隙，发现变形及时处置。 |
|  |  |  | 层门门套严重锈蚀。 | II类 | 门套严重锈蚀立即停机评估，轻度锈蚀除锈防腐，锈蚀严重则更换；处理后检查间隙及层门动作；定期巡检，保持门口干燥。 |
|  |  |  | 层门门套松动。 | II类 | 门套松动立即停机，紧固并补齐紧固件，复测垂直度与门扇间隙，测试层门开关门；定期检查门套固定螺栓。 |
| 19 | 7.4 | 层门地坎 | 地坎变形，与门扇间隙不符合GB/T 7588.1—2020中5.3.1.4的要求。 | II类 | 发现地坎变形、门扇与地坎间隙不达标立即停机，轻微变形可校正调平地坎；严重变形无法校正的予以更换；整改完成后复测门扇与地坎间隙，保证门关闭状态下间隙不大于 6mm，磨损工况最大不超过 10mm，调试开关门动作，启闭顺畅无卡阻；定期检查地坎平面度、有无磕碰变形以及门扇与地坎间隙 |
|  |  |  | 地坎滑槽变形，影响门扇正常运行或导致门导靴脱轨。 | II类 | 滑槽变形、存在导靴脱轨隐患立即停机，可校正则修复，严重变形更换地坎；测试导靴滑动及开关门；定期清理滑槽杂物，检查滑槽状态。 |
|  |  |  | 地坎出现断裂、开焊、严重磨损或腐蚀，影响层门和轿门正常运行。 | II类 | 地坎断裂、开焊、严重磨损腐蚀立即停机更换，不允许简单焊补；安装调平后复测间隙，测试开关门；定期检查地坎损伤情况，清理积水杂物。 |
| 20 | 7.13 | 层门、轿门运动相关的保护 | 动力驱动自动滑动门外表面凹进或凸出尺寸大于 3mm，或凹凸部位边缘未在开门运行方向上倒角。 | II类 | 门表面凹凸大于 3mm 或边缘未按要求倒角立即停机整改，这些凹进或凸出部分的边缘应在开门运行方向上倒角；整改后复测尺寸，测试开关门；定期检查门板外表面有无勾挂结构。 |
| 21 | 8.3 | 接地 | 电源进入机房（机器设备间）后，中性导体 N 与保护导体 PE 未分开敷设，存在混接现象 | II类 | 机房进线后 N 线与 PE 线混接立即停机整改，分开敷设；整改后测试接地绝缘；定期核查配电线路，保证 N、PE 导体全程分离。 |
|  |  |  | 电气设备、线管、线槽外露可导电部分未与保护导体 PE 可靠连接，存在漏接、虚接。 | II类 | 外露可导电部分接地不可靠立即停机，补接紧固 PE 保护导体；整改后测试接地连续性；定期检查接地连接状态。 |
|  |  |  | 大于36V安全电压的电气设备金属罩壳无易于识别的接地端，或接地连接不良。 | II类 | 非安全电压金属罩壳无接地端或接地不良立即停机，增设接地端子或重新连接 PE 线；测试接地性能；定期检查接地端子标识及连接。 |
|  |  |  | 接地线未采用黄绿双色绝缘线，或接地线相互串接后再接至接地端，未单独直接连接。 | II类 | 接地线串接接地立即停机整改，采用黄绿双色线独立直接连接至接地端子；逐点测试接地连续性；定期检查接地线线型与接线方式。 |
| 22 | 8.6 | 接线 | 1.电梯动力线路和控制线路分离敷设或者采取屏蔽措施。 | Ⅲ类 | 不需要任何行动。 |
|  |  |  | 2.控制柜中主电源线、变频器输出线与控制信号线紧贴并行敷设，且控制信号线未采取屏蔽措施。 | Ⅱ类 | 应调整布线，将动力线路与控制线路分别敷设于独立线槽；空间受限时，应至少采用经制造单位认可的屏蔽措施。 |
|  |  |  | 3.曳引电动机的动力电缆与编码器反馈线长距离并行，且编码器反馈线未采取屏蔽措施。 | Ⅱ类 | 应分开布置电动机动力电缆与编码器反馈线；或者按照制造单位要求采取屏蔽措施。 |
|  |  |  | 4.控制电缆存在屏蔽层但屏蔽层损坏或屏蔽端子松脱，导致屏蔽措施失效。 | Ⅱ类 | 应更换受损电缆，或按制造单位要求恢复屏蔽功能；条件允许时同时调整为分离敷设。 |
|  |  |  | 5.动力线路与控制线路混合布线，屏蔽层失效且电梯存在控制指令异常、故障停梯等现象。 | Ⅱ类 | 应按制造单位要求恢复屏蔽功能；条件允许时同时调整为分离敷设。 |
|  |  |  | - 在原有电路上私自改线、接线，导致强电弱电混合布线、且无屏蔽无分隔措施。 | Ⅱ类 | 应拆除私加、修改的线路，恢复原有电路。 |
| 23 | 9.1 | 随行电缆 | 1.随行电缆无线芯外露、断裂、扭曲等情况；固定良好，与其他装置不存在干涉，与地面和轿厢底边框无接触。 | Ⅲ类 | 不需要任何行动。 |
|  |  |  | 2.随行电缆护套出现开裂，导致线芯外露。 | Ⅱ类 | 应更换护套开裂、线芯外露的随行电缆；排查并消除摩擦、弯曲半径过小、油污侵蚀等原因。 |
|  |  |  | 3.随行电缆绝缘材料发生破损、老化，导致线芯外露。 | Ⅱ类 | 应更换为符合原设计要求的电梯专用随行电缆，复测绝缘电阻并确认相关电路功能正常。 |
|  |  |  | 4.对于大于100伏安的安全电路和保护电路，当测试电压为250伏时，随行电缆绝缘电阻小于0.5毫欧。 | Ⅱ类 | 应排查低绝缘来自电缆、接线端子还是连接设备，更换绝缘损坏的电缆。整改后按规定电压复测。 |
|  |  |  | 5.对于不大于500伏安的功能电路，当测试电压为500伏时，随行电缆绝缘电阻小于1毫欧。 | Ⅱ类 | 应排查低绝缘来自电缆、接线端子还是连接设备，更换绝缘损坏的电缆。整改后按规定电压复测。 |
|  |  |  | 6.对于大于500伏安的电路，当测试电压为1000伏时，随行电缆绝缘电阻小于1毫欧。 | Ⅱ类 | 应排查低绝缘来自电缆、接线端子还是连接设备，更换绝缘损坏的电缆。整改后按规定电压复测。 |
|  |  |  | 7.随行电缆线芯发生断裂或短路。 | Ⅱ类 | 应检查各线芯通断、相互绝缘及对地绝缘，更换故障电缆；检查端子松动、电缆受拉和弯折疲劳情况，消除故障原因。 |
|  |  |  | 8.随行电缆严重变形、扭曲。 | Ⅱ类 | 应重新敷设、悬挂电缆，消除安装扭转；对已形成永久折痕、压扁或内部损伤的电缆予以更换。 |
|  |  |  | 9.随行电缆无固定或者固定失效。 | Ⅱ类 | 应安装或更换与电缆匹配的专用悬挂、夹持装置，修复松动、损坏的支架及紧固件。 |
|  |  |  | 10.随行电缆与限速器绳、选层器钢带、限位与极限开关等装置干涉。 | Ⅱ类 | 应调整电缆悬挂位置、走向及活动范围，必要时按制造单位方案设置导向或隔离防护；检查受干涉装置是否损伤、移位或动作异常。 |
|  |  |  | 11.随行电缆活动部分与地面和轿厢底边框接触。 | Ⅱ类 | 应按设计调整悬挂点高度、自由悬挂长度和活动弯曲段位置，消除拖地、搭靠及碰擦。 |
|  |  |  | 12.随行电缆护套和绝缘层同时严重破损，存在明显带电外露现象。 | Ⅱ类 | 应立即停止使用电梯，由专业人员切断并隔离相关电源，防止误送电；更换严重破损的随行电缆，排查短路、接地故障及相关设备损伤。 |
|  |  |  | 13.随行电缆活动部分被轿厢底边框夹压，或与井道地面接触并出现明显磨损、拉伸、挤压。 | Ⅱ类 | 应停止使用电梯，在断电并采取防止轿厢意外移动措施后解除夹压；更换已明显磨损、拉伸或挤压损伤的电缆，重新调整悬挂位置、长度和活动空间。 |
| 24 | 9.2 | 补偿链(缆)及导向装置 | 1. 补偿链(缆)无脱落、开裂或磨损；导向装置动作正常；链环表面无锈蚀或脱焊，不存在破断风险 | Ⅲ类 | 不需要任何行动。 |
|  |  |  | 2. 补偿链(缆) 表面脱落，内部链环外露，运行时有明显金属碰撞声。 | II类 | 应更换损坏的补偿链；清除脱落碎片，检查是否存在长期摩擦、材料老化等原因，并予以消除。 |
|  |  |  | 3. 补偿链（缆）弯曲区出现多处深裂纹，裂口已贯穿包覆层，弯曲时裂口明显张开。 | II类 | 应更换损坏的补偿链（缆）；按制造单位要求复核悬挂位置、自然弯曲形态及使用环境，消除过度弯折等原因。 |
|  |  |  | 4. 补偿链（缆）长期擦碰导致磨损，包覆层形成深沟，局部已磨穿。 | II类 | 应更换受损补偿链（缆），调整悬挂点、导向装置位置和必要间隙，消除擦碰。 |
|  |  |  | 5. 导向滚轮轮体明显椭圆、偏斜或轮缘变形，运行时补偿链（缆）周期性跳动、挤压。 | II类 | 应更换变形滚轮；检查轮轴、轴承及支架是否损坏或偏移，恢复正确安装位置和规定间隙。 |
|  |  |  | 6. 导向滚轮轮缘破损掉块，或轮面磨出深槽，露出尖锐边缘，补偿链（缆）经过时被刮擦。 | II类 | 应更换缺损或严重磨损的滚轮，检查补偿链（缆）接触部位并更换受损件；查明偏磨原因。 |
|  |  |  | 7. 导向滚轮轴承锈蚀、损坏或被异物卡住，滚轮不转。 | II类 | 应清除异物，更换损坏的轴承或滚轮组件；按产品要求维护润滑，确认滚轮转动灵活。 |
|  |  |  | 8. 裸露链环出现片状锈蚀、深蚀坑，局部截面明显减薄，存在破断风险。 | II类 | 应停止使用并更换损坏的补偿链；检查其余链环和连接部位，检查并处理腐蚀来源。 |
|  |  |  | 9. 一个或多个链环焊接处开裂、脱焊或开口，受力时开口有扩大的迹象。 | II类 | 应停止使用并更换损坏的补偿链，检查相邻链环和端部连接；按制造单位要求核查异常牵拉、卡阻等原因。 |
| 25 | 9.6 | 层门地坎下的井道壁凸出物 | 1. 每个层门地坎下的井道壁的任何凸出物不超过 5mm，且超过2mm的凸出物均有倒角，倒角与水平的夹角至少为75°。 | Ⅲ类 | 不需要任何行动。 |
|  |  |  | 2. 层门地坎下井道壁有混凝土、砂浆凸出物，高度超过 5mm，且未倒角。 | II类 | 应凿除或打磨至凸出物不大于5mm；若保留凸出物为2～5mm，则倒角至与水平面夹角至少为75°。 |
|  |  |  | 3. 凸出物不超过 5mm，但边缘为直角或锐边，未倒角。 | II类 | 应去除锐边、毛刺，按不小于75°倒角打磨顺滑，并确保凸出高度不超过5mm |
|  |  |  | 4. 凸出物不超过 5mm，虽做了倒角，但倒角与水平夹角小于75°。 | II类 | 应重新倒角，使倒角面与水平面夹角小于75°，打磨后复测，确认无钩挂点。 |
|  |  |  | 5. 预埋钢筋、拉杆、膨胀螺栓头等凸出井道壁超过5mm，且端部尖锐。 | II类 | 应切割至井道壁内，打磨平整并做防腐；用砂浆修补；若切割后仍有凸出，应进行倒角处理。 |
|  |  |  | 6. 后期加装管线、支架、装饰板或桥架，凸出井道壁超过5mm。 | II类 | 应嵌入式安装或拆除，确保满足要求，并定期检查紧固状态防止脱落突出。 |
|  |  |  | 7. 层门地坎下防火封堵、砂浆修补层存在空鼓、开裂，突出物尖锐。 | II类 | 凿除空鼓、开裂部分，重新修补缺口以保证满足要求。 |
| 26 | 9.8 | 平层感应装置 | 1. 电梯平层感应装置功能正常；平层准确度 在±10mm的范围内，平层保持精度在±20mm的范围内。 | Ⅲ类 | 不需要任何行动。 |
|  |  |  | 2. 平层感应器信号异常或断开，平层信号持续异常，电梯无法正常判断轿厢位置。 | II类 | 应更换故障平层感应器，检查平层信号线连接是否可靠、是否存在搭地或与其他信号短接。 |
|  |  |  | 3. 平层插板垂直度偏差或插入深度不一致，上下平层开关一个有效、另一个已脱离动作范围。 | II类 | 应逐层调整平层插板，确保插板垂直且各层插入深度一致。 |
|  |  |  | 4. 编码器受干扰、连接线破损或光电感应孔被灰尘封堵，反馈信号不正常。 | II类 | 应检查编码器屏蔽功能是否有效；清洁编码器光电感应孔，更换破损连接线；更换后重新校准平层。 |
|  |  |  | 5. 制动器抱闸延迟，断电后电磁铁无法及时释放，轿厢在平层位置停不准。 | II类 | 应检查制动器动作响应时间及其正常动作，清洁润滑制动器机械部件。 |
|  |  |  | 6. 曳引钢丝绳老化导致拉力不一致，平层保持精度降低。 | II类 | 应人工截短伸长过大的钢丝绳，检查绳头弹簧高度并调整一致。 |
|  |  |  | 7. 再平层功能失效，装卸载或乘客进出时轿厢下沉/上浮超过±20mm，且系统未能自动校正至±10mm。 | II类 | 应确认再平层信号是否可靠，检查制动器工作状态。 |
|  |  |  | - 平层感应装置老化失效，楼层位置信号传输异常，电梯触发安全保护程序。 | II类 | 应更换达到使用寿命的平层感应器件，条件允许时建立感应器更换记录，到期强制更换。 |
| 27 | 9.12 | 旋转部件防护 | 1.可能产生危险并可能接近的旋转部件均设有有效防护。 | Ⅲ类 | 不需要任何行动。 |
|  |  |  | 2.机房内曳引轮、导向轮或反绳轮的绳槽及绳索进出区域裸露。 | II类 | 应设置牢固的防护罩或卷入防护装置，封闭绳索进出绳轮的危险区域。 |
|  |  |  | 3.限速器或张紧轮未设置防护罩，检修人员可直接接近旋转轮体、钢丝绳和夹持部位。 | II类 | 应按设备结构安装专用防护罩，覆盖人员可接近的旋转、夹持和卷入部位。 |
|  |  |  | 4.防护罩缺失、变形、锈蚀严重或固定螺栓松动，运行时可能脱落或失去防护作用。 | II类 | 应采用可靠的机械固定方式修复或更换防护罩及紧固件。 |
|  |  |  | 5.防护网孔或开口过大，手指、工具、衣物可能伸入绳轮与钢丝绳、链轮与链条之间。 | II类 | 应缩小开口或更换符合要求的防护网，按GB/T 23821校核开口尺寸。 |
|  |  |  | 6.维保后拆除防护罩未恢复，或防护罩遮挡检查视线、妨碍维护而被长期拆除。 | II类 | 应对防护装置复装并紧固后方可恢复运行；需要观察的部位采用透明或网孔式防护。 |
| 28 | 10.2 | 对重架 | 1.对重架无严重变形，导靴和对重安全钳能正常工作；直梁、底部横梁无影响对重块可靠固定的变形；主要受力构件断面壁厚腐蚀未达设计厚度的10%。 | Ⅲ类 | 不需要任何行动。 |
|  |  |  | 2.对重架上下横梁或立柱明显弯曲、扭斜，上下导靴工作面不在同一平面，导致运行时对重晃动或与导轨擦碰。 | Ⅰ类 | 应停止电梯运行，校正或更换变形构件，复核导靴、安全钳与导轨的间隙及对重运行状态。 |
|  |  |  | 3.对重安全钳安装座或连接部位发生变形、位移，安全钳与导轨间隙明显异常，不能保证安全钳正常制动。 | Ⅰ类 | 应停止电梯运行，修复或更换变形的安装座及连接件；重新调整安全钳与导轨的间隙，并确认制动正常。 |
|  |  |  | 4.直梁或底部横梁下挠、开裂，或连接焊缝开裂，压紧装置不能可靠压住对重块，运行中对重块有窜动迹象。 | Ⅰ类 | 应停止运行，卸除并稳固对重块；更换或修复受损横梁、焊缝及压紧装置，按设计要求复核对重块固定和总质量。 |
|  |  |  | 5.对重架主要受力构件腐蚀减薄，抽测断面壁厚腐蚀已达到或超过设计厚度的10%。 | Ⅰ类 | 应停止使用并更换达到腐蚀限值的受力构件或按制造单位方案更换对重架，同时处理渗水、潮湿或化学腐蚀源。 |
|  |  |  | 6.对重架立柱与横梁连接螺栓松动、缺失，或连接板出现裂纹，导致框架刚度下降。 | Ⅰ类 | 应补齐并按规定力矩紧固连接件，修复或更换裂纹连接板；检查对重架的垂直度、变形和导靴受力情况。 |
| 29 | 10.3 | 对重（平衡重）块 | 1.对重（平衡重）块无开裂、严重变形或断裂；外包材料完好，内部材质无泄露；固定可靠。 | Ⅲ类 | 不需要任何行动。 |
|  |  |  | 2.对重块出现贯穿性裂纹、明显断裂或缺角，运行振动时有碎块脱落风险。 | Ⅰ类 | 应停止使用，拆除并更换破损对重块；检查相邻对重块、压紧装置和对重架是否受到冲击，确认对重总质量符合设计要求。 |
|  |  |  | 3.对重块严重变形，外形尺寸超出对重架限位范围，与立柱或导向构件存在碰擦。 | Ⅰ类 | 应更换变形对重块，消除碰擦；检查对重架是否变形并重新确认对重块排列、间隙和固定状态。 |
|  |  |  | 4.对重块外包材料开裂、破损或封边脱落，内部混凝土、金属颗粒等材质可能向外泄露。 | Ⅰ类 | 应更换外包破损或内部材质泄露的对重块，不得仅用胶带或薄板临时封堵；清理散落物并检查对重架和井道底部。 |
|  |  |  | 5.对重块压板、拉杆、挡块或紧固螺母缺失、松动，运行中对重块可上下或横向窜动。 | Ⅰ类 | 应停止运行，重新安装完整的压紧和限位装置；按制造单位要求紧固并采取防松措施，逐块检查固定可靠性。 |
|  |  |  | 6.对重块排列不整齐或存在明显间隙，未设置有效的防移位挡板，轿厢运行时出现撞击声。 | Ⅰ类 | 应重新排列对重块并补装挡板、压板或隔垫，消除异常间隙；空载和检修运行确认无窜动、碰撞和异常噪声。 |
| 30 | 10.5 | 对重导靴 | 1.对重导靴清洁，靴体无变形、开裂，靴衬或滚轮无严重磨损，运行时导向正常。 | Ⅲ类 | 不需要任何行动。 |
|  |  |  | 2.对重导靴内积聚砂粒、金属屑或油泥，导靴与导轨之间出现卡滞、异响或运行阻力增大。 | Ⅱ类 | 应清洁导靴、导轨及其工作面，清除异物和油泥；检查导靴间隙、润滑条件及导轨表面，确认运行平稳。 |
|  |  |  | 3.导靴靴体或安装座出现裂纹、变形，导致导靴中心偏移或与导轨偏磨。 | Ⅱ类 | 应更换裂纹或变形的导靴及安装件；重新调整导靴与导轨的相对位置并检查对重架是否变形。 |
|  |  |  | 4.滑动导靴靴衬严重磨损、缺角，或滚动导靴滚轮出现严重磨损、裂纹、偏磨。 | Ⅱ类 | 应更换达到磨损限值的靴衬或滚轮组件；调整导靴间隙和预紧力，检查导轨润滑及直线度。 |
|  |  |  | 5.滚动导靴轴承卡阻、滚轮不转，或导靴固定螺栓松动，运行时出现周期性振动。 | Ⅱ类 | 应清除卡阻原因并更换损坏轴承或滚轮，按规定力矩紧固导靴；检修运行确认滚轮转动灵活、固定可靠。 |
| 31 | 11.1 | 导轨固定情况 | 1.导轨和导轨支架固定可靠，能补偿建筑物正常沉降和混凝土收缩，导轨附件不会因转动造成导轨松动；导轨与导轨支架之间采用压板固定。 | Ⅲ类 | 不需要任何行动。 |
|  |  |  | 2.导轨支架膨胀螺栓、化学锚栓或连接螺栓松动，支架可用手晃动，导轨与支架间出现相对位移。 | Ⅰ类 | 应停止相关区域作业与电梯运行，按制造单位要求重新安装或更换锚固件；复核支架垂直度、紧固力矩和导轨位置。 |
|  |  |  | 3.导轨支架焊缝开裂、预埋钢板松动或锚栓周围混凝土开裂、剥落，存在支架脱落风险。 | Ⅰ类 | 应停止电梯运行并设置现场防护；修复或更换支架、焊缝及锚固系统，验收合格后恢复运行。 |
|  |  |  | 4.建筑物沉降或混凝土收缩后，导轨支架没有可调节余量，导轨被支架强行卡紧，出现导轨垂直度变化或局部应力。 | Ⅰ类 | 应按制造单位要求调整支架与导轨的连接间隙和调节装置，释放异常约束；重新校正导轨并检查轿厢、对重运行阻力。 |
|  |  |  | 5.导轨附件缺少防转、防松装置，压板或连接件因振动发生转动，导轨逐渐松动。 | Ⅰ类 | 应补装符合设计的防转和防松措施，紧固或更换损坏件；逐层检查导轨支架并复核导轨接头和垂直度。 |
|  |  |  | 6.导轨与导轨支架之间未使用压板固定，采用不符合设计的焊接、铁丝捆扎或单纯螺栓夹持。 | Ⅰ类 | 应按制造单位要求改用合格压板和配套紧固件固定导轨，拆除不可靠的临时固定。 |
|  |  |  | 7.压板变形、断裂或压板螺栓缺失、松动，导轨可沿横向或纵向移动。 | Ⅰ类 | 应更换压板和紧固件并按规定力矩紧固，确认压板与导轨接触均匀；检查导轨是否已产生位移或损伤并重新校正。 |
| 32 | 11.4 | 导轨表面 | 1.导轨工作面及防腐保护层完整，表面质量变化不影响电梯正常运行和安全钳制动性能；无严重锈蚀、严重磨损或影响运行的损伤。 | Ⅲ类 | 不需要任何行动。 |
|  |  |  | 2.T型导轨工作面存在深度明显的划伤、凹坑、碰伤或焊渣，导靴运行时有冲击、振动或异常噪声。 | Ⅱ类 | 应清除轻微毛刺并按制造单位要求修磨；超过修复允许范围的导轨应更换，修复后检查导靴间隙和运行平稳性。 |
|  |  |  | 3.导轨局部弯曲、扭曲或接头错位明显，导致导靴偏磨、卡阻或安全钳动作部件受力异常。 | Ⅱ类 | 应停止使用，校正或更换变形导轨并重新调整支架；检查安全钳与导轨的间隙，完成低速和正常运行验证。 |
|  |  |  | 4.空心导轨防腐保护层出现大面积起皮、起瘤、脱落，裸露金属已开始锈蚀。 | Ⅱ类 | 应清除失效涂层并按制造单位要求进行防腐修复；腐蚀已影响截面或导向面的，应更换导轨并处理受潮、漏水源。 |
|  |  |  | 5.导轨工作面或背面严重锈蚀，出现深蚀坑、片状剥落，可能造成强度下降。 | Ⅱ类 | 应停止运行并评估导轨剩余强度；更换严重腐蚀的导轨，修复井道渗水或潮湿问题，重新校正导轨和支架。 |
|  |  |  | 6.导轨工作面严重磨损形成明显沟槽、棱边或局部减薄，导靴间隙增大，安全钳制动接触状态受到影响。 | Ⅱ类 | 应停止使用，更换或按制造单位方案修复达到磨损限值的导轨；同步检查导靴、润滑和安全钳制动面，确认制动性能。 |
|  |  |  | 7.导轨接头处存在明显缺口、台阶或松动，轿厢、对重通过时产生冲击，可能影响安全钳制动。 | Ⅱ类 | 应重新处理导轨接头，修平允许范围内的台阶并紧固接头；无法修复的更换导轨段，完成全行程运行检查。 |
| 33 | 12.1 | 钢丝绳绳径减小 | 1.钢丝绳各测量部位的实测直径均大于公称直径的90%，且无局部异常减小。 | Ⅲ类 | 不需要任何行动。 |
|  |  |  | 2.一根或多根曳引钢丝绳实测直径已小于或等于其公称直径的90%。 | Ⅰ类 | 应停止使用并按制造单位及相关标准更换达到限值的钢丝绳。 |
|  |  |  | 3.钢丝绳在曳引轮进出绳处出现局部明显磨损，最小实测直径小于或等于公称直径的90%。 | Ⅰ类 | 停止运行，查明绳槽磨损、偏载、润滑不足或张力不均原因；更换不合格钢丝绳并处理绳槽、张力和对中问题。 |
|  |  |  | 4.钢丝绳绳端、绳头组合附近因腐蚀、挤压或弯折造成局部绳径减小，达到或低于限值。 | Ⅰ类 | 停止使用并更换受损钢丝绳，检查绳头组合和固定部位是否夹压、进水或受力异常。 |
|  |  |  | 5.多根钢丝绳绳径减小程度差异明显，其中一根接近或达到限值，造成各绳受力不均。 | Ⅱ类 | 对全部钢丝绳进行多点测量和张力检查；按制造单位要求更换不合格或整组钢丝绳。 |
| 34 | 12.2 | 钢丝绳变形或损伤 | 1.钢丝绳无笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁或弯折，绳股排列和运行状态正常。 | Ⅲ类 | 不需要任何行动。 |
|  |  |  | 2.钢丝绳出现笼状畸变，外层绳股松散并向外张开。 | Ⅰ类 | 立即停止使用并更换钢丝绳；检查曳引轮、导向轮、绳头和张力是否异常，消除卡阻、冲击或安装扭转原因。 |
|  |  |  | 3.绳股或绳芯从钢丝绳主体中挤出，局部出现明显鼓包或股间距异常。 | Ⅰ类 | 停止运行，禁止将挤出的绳股敲回或剪除；更换受损钢丝绳，并检查绳轮、绳槽和端接装置。 |
|  |  |  | 4.钢丝绳存在明显扭结、反捻或螺旋状永久变形，运行时发生摆动或跳槽趋势。 | Ⅰ类 | 停止使用并更换钢丝绳；重新检查放绳、悬挂和绳头安装过程，消除扭转来源并复核各绳张力。 |
|  |  |  | 5.钢丝绳局部被压扁，绳截面由圆形变为明显椭圆或出现宽大压痕。 | Ⅰ类 | 更换压扁钢丝绳，检查绳槽尺寸、异物卡入、过载和夹压情况；确认新绳在绳槽内运行顺畅。 |
|  |  |  | 6.钢丝绳在绳头、导向轮或其他固定部位出现急弯、折弯或永久弯折。 | Ⅰ类 | 停止运行并更换受损钢丝绳，调整固定点、弯曲半径和导向部件；检查相邻部位是否有同类损伤。 |
|  |  |  | 7.钢丝绳局部受到夹压或与绳槽边缘长期挤擦，出现永久性压痕和股形改变。 | Ⅰ类 | 更换钢丝绳并修复或更换异常绳槽、导向件；检查安装对中、绳间距和张力，防止再次挤压。 |
| 35 | 12.3 | 钢丝绳锈蚀 | 1.钢丝绳表面无严重锈蚀，绳股间隙未被铁锈填满，钢丝绳柔性和承载状态正常。 | Ⅲ类 | 不需要任何行动。 |
|  |  |  | 2.钢丝绳大面积出现片状锈蚀、锈斑和深蚀坑，外层钢丝截面明显减薄。 | Ⅰ类 | 停止使用并由专业人员评估；达到腐蚀限值的应更换钢丝绳，同时处理井道渗水、潮湿和通风不良问题。 |
|  |  |  | 3.铁锈已填满绳股间隙，绳股之间不能正常相对移动，钢丝绳柔性明显下降。 | Ⅰ类 | 立即停止电梯运行并更换钢丝绳；检查绳轮、绳头及井道环境，彻底消除进水和腐蚀来源。 |
|  |  |  | 4.绳头组合、绳端弯曲段或底坑低位处存在集中严重锈蚀，局部出现断丝、松股或截面减薄。 | Ⅰ类 | 停止使用并更换受腐蚀钢丝绳，检查绳头组合和相邻绳段；修复漏水、积水或防护失效部位，重新进行张力和曳引检查。 |
|  |  |  | 5.钢丝绳表面锈蚀与油泥、粉尘混合形成硬质覆盖层，无法确认内部绳股和钢丝状态。 | Ⅰ类 | 清除覆盖物并进行全面检查；不能确认内部状态或已存在腐蚀损伤的，应更换钢丝绳，不得用重新涂油掩盖缺陷。 |
| 36 | 12.4 | 钢丝绳断丝 | 1.钢丝绳外层绳股在一个捻距内断丝总数不大于规定数。 | Ⅲ类 | 不需要任何行动。 |
|  |  |  | 2.6×19钢丝绳在一个捻距断丝均布在外层绳股上，且断丝数大于24。 | Ⅰ类 | 应停止使用电梯，更换不合格曳引钢丝绳； |
|  |  |  | 3.8×19钢丝绳在一个捻距断丝均布在外层绳股上，且断丝数大于30。 | Ⅰ类 | 应停止使用电梯，更换不合格曳引钢丝绳； |
|  |  |  | 4.9×19钢丝绳在一个捻距断丝均布在外层绳股上，且断丝数大于34。 | Ⅰ类 | 应停止使用电梯，更换不合格曳引钢丝绳； |
|  |  |  | 5.6×19钢丝绳在一个捻距断丝集中在一根或两根外层绳股上，且断丝数大于8。 | Ⅰ类 | 应停止使用电梯，更换不合格曳引钢丝绳； |
|  |  |  | 6.8×19钢丝绳在一个捻距断丝集中在一根或两根外层绳股上，且断丝数大于10。 | Ⅰ类 | 应停止使用电梯，更换不合格曳引钢丝绳； |
|  |  |  | 7.9×19钢丝绳在一个捻距断丝集中在一根或两根外层绳股上，且断丝数大于11。 | Ⅰ类 | 应停止使用电梯，更换不合格曳引钢丝绳； |
|  |  |  | 8.钢丝绳在一个捻距存在股谷(缝)断丝大于1。 | Ⅰ类 | 应停止使用电梯，更换不合格曳引钢丝绳； |
|  |  |  | 9.钢丝绳在一个捻距存在一根外层绳股上相邻的断丝大于4。 | Ⅰ类 | 应停止使用电梯，更换不合格曳引钢丝绳； |
| 37 | 12.5 | 钢丝绳表面油污 | 1.钢丝绳表面无明显滴油、流挂或附着油泥，润滑状态符合制造单位要求。 | Ⅲ类 | 不需要任何行动。 |
|  |  |  | 2.减速箱、轴承或其他设备漏油，油液沿绳轮或井道结构流到钢丝绳表面，形成明显油膜或油滴。 | Ⅱ类 | 应修复漏油源，清洁钢丝绳和绳轮；检查油污是否影响曳引力、制动和安全钳，并确认恢复正常。 |
|  |  |  | 3.维保人员过量涂覆润滑油，钢丝绳表面出现明显油脂堆积、流挂或甩油。 | Ⅱ类 | 应清除多余油脂，按制造单位规定的润滑剂和用量重新维护；检查绳槽内是否有油污及曳引能力是否满足要求。 |
|  |  |  | 4.钢丝绳表面附着油泥和粉尘，形成较厚污染层，掩盖断丝、锈蚀、磨损等缺陷。 | Ⅱ类 | 应使用不会损伤钢丝绳的方式清洁并进行逐绳检查；发现被油泥掩盖的损伤或清洁后仍有明显油污的，应更换钢丝绳并查明污染来源。 |
|  |  |  | 5.钢丝绳上的油污被带入曳引轮绳槽，出现打滑、异常爬绳或制动距离变化迹象。 | Ⅱ类 | 应停止使用，清洁或更换受污染的钢丝绳和绳轮，检查制动器及曳引试验结果；消除漏油和过量润滑原因。 |
| 38 | 12.8 | 包覆绳（带）破损 | 1.端接装置之间的包覆绳（带）无鼓包、压痕、折痕、凹陷等变形，承载体无外露、刺出或断裂。 | Ⅲ类 | 不需要任何行动。 |
|  |  |  | 2.包覆绳（带）局部出现鼓包，内部承载体发生位移，运行时截面尺寸周期性变化。 | Ⅰ类 | 应停止使用并按制造单位要求更换受损包覆绳（带）；检查绳轮、导向件和端接装置，消除挤压或弯折原因。 |
|  |  |  | 3.包覆绳（带）表面出现明显压痕、折痕或凹陷，影响与绳轮的正常接触。 | Ⅰ类 | 应更换出现永久变形的包覆绳（带），检查绳槽、导向和张力状态。 |
|  |  |  | 4.包覆层出现纵向裂纹或磨损，已导致内部承载体外露。 | Ⅰ类 | 应立即停止使用并更换包覆绳（带）；检查相邻绳段、绳轮和导向件，消除刮擦、夹压和过度弯曲原因。 |
|  |  |  | 5.包覆层表面有承载体刺出，人员可触及或承载体已与绳轮接触。 | Ⅰ类 | 应立即停止运行并设置防护；按制造单位要求更换受损包覆绳（带），并复核绳轮及导向系统。 |
|  |  |  | 6.包覆绳（带）内部承载体发生断裂或承载体监测装置报警，不能保证承载能力。 | Ⅰ类 | 应立即停止使用，按制造单位规定更换受损包覆绳（带），必要时整组更换；更换后完成端接、张力、曳引和监测功能确认。 |
|  |  |  | 7.包覆绳（带）端接装置附近出现严重磨损、剥离或夹压，承载体已可见。 | Ⅰ类 | 应停止运行并更换受损包覆绳（带），同时检查端接装置夹持尺寸、导向位置和弯曲半径。 |
|  |  |  | 8.包覆层分层、起泡或局部脱落，虽暂未露出承载体但已在运行中持续扩大。 | Ⅰ类 | 应停止使用并更换存在持续扩展风险的包覆绳（带）；检查温度、化学介质、紫外线和摩擦等造成包覆层劣化的因素。 |
| 39 | 12.9 | 包覆绳（带）直径或厚度减小 | 1.包覆绳（带）各测量部位的实测直径（实测厚度）均未减少到制造商提供的允许值。 | Ⅲ类 | 不需要任何行动。 |
|  |  |  | 2.包覆绳（带）最小实测直径或厚度已减少到或低于制造商提供的允许值。 | Ⅰ类 | 应停止使用并按制造商要求更换达到限值的包覆绳（带）；更换后复核端接、张力、绳槽匹配和曳引能力。 |
|  |  |  | 3.包覆绳（带）在曳引轮进出绳处局部磨损，最小实测尺寸达到或低于制造商允许值。 | Ⅰ类 | 应停止运行并更换受损包覆绳（带），检查绳轮槽形、偏载、对中和张力；修复异常后进行全行程复验。 |
|  |  |  | 4.包覆绳（带）存在深压痕、凹陷或承载体偏移，导致局部实测厚度明显小于其他部位并接近限值。 | Ⅰ类 | 应对包覆绳（带）进行多点、同一截面和全长测量；达到制造商允许值的应更换，并消除夹压、冲击或导向不良原因。 |
|  |  |  | 5.多根包覆绳（带）实测尺寸差异明显，其中一根或一条已减少到制造商允许值，造成受力不均。 | Ⅰ类 | 应停止使用，按制造商要求更换不合格件或整组包覆绳（带）；重新调整张力并验证各绳（带）受力和曳引状态。 |
| 40 | 12.10 | 端接装置 | 1.自锁楔形端接装置的锁紧螺母未安装锁紧销，或锁紧销折断、脱出，螺母存在松退可能。 | Ⅰ类 | 应停止使用电梯，按制造单位要求安装匹配的锁紧销并正确防脱；检查螺母、螺纹及楔形端接受力状态，复核紧固和防松效果。 |
|  |  |  | 2.锥套、楔形套、楔块或拉杆的承力部位出现可见裂纹，可能在运行受力时扩展。 | Ⅰ类 | 应停止运行并更换存在裂纹的端接组件；检查钢丝绳绳端、其他同类端接件及异常冲击来源，按制造单位工艺重新安装和确认。 |
|  |  |  | 3.楔块表面磨损或变形，钢丝绳尾端出现滑移痕迹，楔形套不能可靠自锁。 | Ⅰ类 | 应立即停止使用，更换不合格楔块、楔套及受损绳端；按规定方向、配合尺寸和穿绳方式重装，并检查各绳受力均衡。 |
|  |  |  | 4.楔形套装配方向错误，楔块未进入规定锁紧位置，运行振动后楔块可松动。 | Ⅰ类 | 应停止运行，按制造单位图样重新装配端接装置，必要时更换不匹配零件；复查楔块就位、尾端固定及防松状态。 |
|  |  |  | 5.拉杆或锁紧螺母的螺纹滑牙、乱扣，螺母不能按规定行程旋合或可靠锁紧。 | Ⅰ类 | 应更换螺纹失效的拉杆和螺母，禁止攻丝凑合或焊补修复；按制造单位要求检查有效旋合长度、紧固及防松措施。 |
|  |  |  | 6.绳头组合的均载弹簧断裂、明显压并圈或发生永久缩短，多根悬挂绳张力明显不均。 | Ⅰ类 | 应停止使用并更换失效弹簧及损坏附件；按制造单位要求调整弹簧压缩量和各绳张力，检查有无过载或异常行程。 |
|  |  |  | 7.锥套、拉杆或紧固部件严重锈蚀，存在深蚀坑、片状脱落或截面明显减薄。 | Ⅰ类 | 应停止运行，更换严重腐蚀的承载端接件，检查相邻绳端和防松件；查明井道渗水、冷凝或化学腐蚀原因并消除。 |
|  |  |  | 8.端接装置内复合材料弹性垫、衬套出现老化龟裂、硬化或局部剥落，受力后不能正常回弹。 | Ⅰ类 | 应按制造单位要求更换同规格弹性部件及受损配套件；检查环境温度、油污和不当清洗剂影响，复核安装与受力状态。 |
|  |  |  | 9.采用绳夹式等其他端部固定方式时，绳夹数量、安装方向或间距与制造单位规定不符。 | Ⅰ类 | 应停止使用并依制造单位认可的端部固定工艺重新制作；更换受夹伤绳段，核对夹具型号、数量、间距和紧固要求。 |
|  |  |  | 10.采用包覆带专用端接件时，固定压板缺失或擅自替换非原设计零件，带端存在移动痕迹。 | Ⅰ类 | 应停止使用，更换为制造单位认可的端接件并恢复完整压紧、锁止结构；核查包覆带端部损伤和张力，确认固定可靠。 |
|  |  |  | 11.自锁楔形端接装置安全可靠，其锁紧螺母均安装有锁紧销；采用其他类型悬挂装置的，其端部固定符合制造单位的规定。 | Ⅲ类 | 不需要任何行动。 |
| 41 | 13.7 | 轿架 | 1.轿架下梁明显下挠，测量轿底相对正常位置的倾斜超过5%，轿厢出现偏斜。 | Ⅰ类 | 应停止使用，查明轿架受力不均及梁体变形原因，按制造单位方案更换或修复受损构件；重新校正轿底并测量倾斜度。 |
|  |  |  | 2.轿架上梁扭曲使两侧导靴中心明显错位，轿厢运行中发生卡阻或严重偏磨。 | Ⅰ类 | 应停止运行，更换或经制造单位确认修复变形上梁；校正轿架几何尺寸和导靴位置，完成全行程运行检查。 |
|  |  |  | 3.轿架立柱碰撞后弯曲，安全钳安装座偏移，安全钳与导轨间隙异常、不能保证同步制动。 | Ⅰ类 | 应停止使用，修复或更换变形立柱和安装座；重新调整安全钳位置和间隙，按规定验证安全钳功能。 |
|  |  |  | 4.轿架下梁与立柱连接焊缝开裂、局部脱焊，载荷作用时连接部位出现相对位移。 | Ⅰ类 | 应停止运行并卸除相关载荷，按制造单位认可的结构修复方案处理或更换构件；检查相邻焊缝和连接件，复核结构强度。 |
|  |  |  | 5.轿架横向支撑或加强板出现贯穿裂纹，轿厢运行振动明显增大。 | Ⅰ类 | 应停止使用，检查裂纹范围及承力路径，按制造单位认可方案更换损坏支撑件或轿架组件，禁止未经验证的现场补焊。 |
|  |  |  | 6.轿架主要受力立柱在积水区域严重腐蚀，测厚结果显示壁厚损失达到设计厚度的10%。 | Ⅰ类 | 应停止运行，更换达到腐蚀限值的承力件或按制造单位方案更换轿架；排查井道渗水、积水和防腐失效原因。 |
|  |  |  | 7.轿架底梁局部点蚀并伴随层状剥落，多点测厚发现壁厚损失超过设计厚度的10%。 | Ⅰ类 | 应停止使用，检查底梁完整截面及邻近连接部位，按制造单位认可方案更换损坏构件；恢复防腐并复测结构尺寸。 |
| 42 | 13.8 | 轿壁、轿顶和轿底 | 1.轿壁下部受潮锈穿，形成直径大于10mm的贯通孔洞，乘客可接触破损锐边。 | Ⅰ类 | 应停止使用并更换穿孔轿壁板或按制造单位认可方案整体修复，去除锐边；消除渗水及腐蚀原因，检查其他轿壁。 |
|  |  |  | 2.轿顶板因长期渗水腐蚀形成直径大于10mm的穿孔，局部板材松软。 | Ⅰ类 | 应停止相关作业及电梯运行，更换受损轿顶板并恢复原有强度和防护；排查顶部漏水及相邻加强构件损伤。 |
|  |  |  | 3.轿壁大面积鼓凸变形，背面加强筋与壁板连接点脱落，局部可明显晃动。 | Ⅰ类 | 应更换变形轿壁板及脱落加强筋，按原设计恢复固定连接；检查其他连接点，验证轿壁强度和固定可靠性。 |
|  |  |  | 4.轿顶受外力压弯，承力加强筋脱焊，人员检修踩踏时顶板明显下陷。 | Ⅰ类 | 应停止电梯使用和轿顶作业，采取防坠落防护；按制造单位方案更换轿顶受力板及加强件，验证承载与连接可靠。 |
|  |  |  | 5.按规定条件进行轿壁强度核查时，300N静载作用后的永久变形大于1mm，不能满足规定要求。 | Ⅰ类 | 应停止使用，核对轿壁结构、材料和固定方式；更换或按制造单位设计方案加强轿壁，由具备条件的人员按适用标准复验。 |
|  |  |  | 6.按规定条件进行轿壁强度核查时，1000N静载作用后的永久变形大于1mm。 | Ⅰ类 | 应核查壁板厚度、加强筋与固定支座，按经确认的设计方案更换或加固；复验达到GB/T 7588.1—2020相关强度要求。 |
|  |  |  | 7.轿底承载板出现贯穿裂纹或锈蚀穿孔，载荷作用时局部下陷并有扩大趋势。 | Ⅰ类 | 应停止使用并禁止加载，按制造单位方案更换受损轿底及承力支撑件；复核轿底承载能力和与轿架连接可靠性。 |
|  |  |  | 8.轿底板明显翘曲，轿底支承件变形或连接松脱，装载时轿底出现异常倾斜和异响。 | Ⅰ类 | 应停止使用，检查支承梁、底板及紧固件，按原设计更换变形件并恢复连接；核查轿底水平度及额定载荷下状态。 |
|  |  |  | 9.玻璃轿壁边缘出现向内延伸的裂纹，或玻璃轿顶可见放射状裂纹。 | Ⅰ类 | 应停止使用，设置防护避免触碰或落物；更换为符合原设计及标准要求的玻璃组件，检查夹持、边缘间隙和受力原因。 |
|  |  |  | 10.轿厢吊顶装饰板连接螺钉缺失、吊挂件断裂，运行振动时装饰板下垂摆动。 | Ⅰ类 | 应停止使用，拆除有坠落危险的装饰件，按设计补装可靠吊挂、锁止和防松件；逐件检查固定后进行运行确认。 |
| 43 | 14.2 | 缓冲器固定 | 1.缓冲器底座固定螺栓缺失或螺母松退，手动检查底座存在明显晃动。 | Ⅰ类 | 应停止使用，按制造单位要求补装匹配的锚固件及防松件并按规定紧固；检查底座孔位、基础强度和缓冲器垂直状态。 |
|  |  |  | 2.缓冲器安装底板焊缝出现开裂或连接板断裂，底座与支架之间发生位移。 | Ⅰ类 | 应停止运行，更换损坏底板或按认可方案修复连接结构；检查基础及受力件，复核紧固、定位和承载可靠性。 |
|  |  |  | 3.缓冲器本体明显倾斜，柱塞或受压中心与轿厢、对重撞板中心偏离。 | Ⅰ类 | 应停止使用，查明支架变形或基础沉降原因，校正或更换安装件；按制造单位规定核对垂直度、撞击位置和安装高度。 |
|  |  |  | 4.缓冲器锚栓周围混凝土开裂、剥落，锚固件松动并存在被拔出的迹象。 | Ⅰ类 | 应停止运行，按结构设计及制造单位要求修复基础并重新可靠锚固，禁止直接在破损孔位重复紧固；验收后复查安装状态。 |
| 44 | 14.3 | 线性缓冲器（弹簧缓冲器） | 1.弹簧外圈出现大面积片状锈蚀及深蚀坑，局部线径明显减薄。 | Ⅰ类 | 应停止使用并更换严重腐蚀弹簧，检查弹簧座和其他缓冲器；排除底坑积水、渗水并恢复规定防腐条件。 |
|  |  |  | 2.弹簧某一圈出现可见裂纹，裂纹周围伴有锈斑或局部张开。 | Ⅰ类 | 应停止运行，更换裂纹弹簧总成，不得焊接修补；检查偏载、导向和碰撞痕迹，确认装配尺寸符合制造单位要求。 |
|  |  |  | 3.弹簧缓冲器受压后不能恢复原高度，存在明显永久压缩变形。 | Ⅰ类 | 应停止使用，更换发生塑性变形的弹簧缓冲器；检查实际碰撞、缓冲行程和撞板位置，按规定确认缓冲功能。 |
|  |  |  | 4.缓冲器动作后弹簧座开裂或导向杆弯曲，弹簧压缩时发生偏斜、摩擦。 | Ⅰ类 | 应停止运行，更换受损弹簧座、导向件或整套缓冲器；检查撞击中心及基础固定，确认压缩与复位过程无卡阻。 |
|  |  |  | 5.弹簧中部多圈异常贴合或明显歪斜，剩余有效压缩行程不足。 | Ⅰ类 | 应停止使用，核查是否错用弹簧、超载冲击或安装高度错误；按原型号更换并复核自由高度、有效行程和安装位置。 |
| 45 | 14.4 | 非线性缓冲器 | 1.聚氨酯缓冲器承压表面出现多条深裂纹，压缩时裂缝张开并延伸。 | Ⅰ类 | 应停止使用，更换开裂的非线性缓冲器；检查使用年限、环境温度、油污侵蚀及撞击偏心等原因。 |
|  |  |  | 2.橡胶缓冲器表层大面积龟裂、剥落，局部材料呈粉化或块状脱落。 | Ⅰ类 | 应更换发生老化剥落的缓冲器，清除脱落物；检查紫外线、油类及化学物质接触并采取符合产品要求的防护。 |
|  |  |  | 3.非金属缓冲器明显硬化、脆化，承压面已有裂口或边缘崩缺，不能正常变形吸能。 | Ⅰ类 | 应停止运行，更换材料性能劣化的缓冲器；不得用涂胶、包扎等方法掩盖缺陷，复核产品型号与安装条件。 |
|  |  |  | 4.缓冲器受撞击后高度持续降低，出现不可恢复的压塌或明显侧向鼓包。 | Ⅰ类 | 应停止使用并更换永久变形的缓冲器，检查撞板位置、实际压缩行程及是否发生超速或偏载撞击。 |
|  |  |  | 5.缓冲器动作后本体撕裂或局部掉块，原有受压面积减少、受力不均。 | Ⅰ类 | 应停止使用，更换损坏的缓冲器并清理碎块；核查底座固定、撞板对中和相邻结构，确认配置满足原设计。 |
| 46 | 14.5 | 耗能型缓冲器（液压缓冲器） | 1.液压缓冲器油位低于制造单位规定标记，无法保证正常工作液面。 | Ⅰ类 | 应停止使用，检查是否存在漏油或错误灌注；排除故障后使用规定工作液补至标记，并按制造单位要求验证性能。 |
|  |  |  | 2.液位观察窗被油泥遮挡或液位检查装置损坏，现场不能判定真实工作液面。 | Ⅰ类 | 应清理并修复或更换液位检查装置，按制造单位规定方法核对液位；发现油液不足或污染时同步查因处理。 |
|  |  |  | 3.未安装验证柱塞复位的电气安全装置，或其安装位置不能可靠检测柱塞未复位状态。 | Ⅰ类 | 应停止使用，按原设计安装、调整符合要求的复位电气安全装置；验证柱塞未复位时电梯不能正常运行，严禁短接。 |
|  |  |  | 4.柱塞复位电气安全开关接点被短接，缓冲器柱塞停留在压缩位置时电梯仍可启动。 | Ⅰ类 | 应立即停止运行，拆除短接并修复开关、线路和控制逻辑；按规定核验未复位保护动作及恢复条件。 |
|  |  |  | 5.液压缸筒或底部连接处出现裂纹，缸体承压完整性受损。 | Ⅰ类 | 应停止使用，更换存在裂纹的缸体或缓冲器总成，不得擅自焊补承压壳体；检查撞击偏载及固定状态。 |
|  |  |  | 6.缸体密封处持续渗漏，底座可见积油，液位在短期内降至最低允许位置以下。 | Ⅰ类 | 应停止运行，更换失效密封或缓冲器总成并清除积油；查明磨损或偏心原因，补充指定工作液并复核液位和密封。 |
|  |  |  | 7.柱塞表面严重锈蚀或深点蚀，伸缩时出现卡滞并可能损坏密封。 | Ⅰ类 | 应停止使用，按制造单位要求更换受损柱塞或缓冲器总成；处理底坑潮湿和防护失效，检查柱塞运动、密封及复位。 |
|  |  |  | 8.柱塞复位弹簧折断或严重疲劳，卸载后柱塞长时间滞留在低位。 | Ⅰ类 | 应停止使用并更换失效复位弹簧或相应总成；检查导向、油液及机械卡阻，按规定验证柱塞能够完全复位。 |
|  |  |  | 9.按规定复位试验条件，弹簧或重力复位式液压缓冲器卸载120s后仍未完全复位。 | Ⅰ类 | 应停止运行，检查复位弹簧、柱塞摩擦、工作液及气阻，按制造单位要求修复或更换；按GB/T 7588.2—2020中5.5.3.1.6.2复验。 |
|  |  |  | 10.缓冲器动作后柱塞弯曲、导向套损坏或底座永久变形，后续伸缩和复位受阻。 | Ⅰ类 | 应停止使用，更换发生永久损伤的缓冲器及支架；检查撞击中心、基础和撞板，修复后确认液位、复位保护及缓冲功能。 |
| 序号 | 项目编号 | 项目 | 存在风险 | 风险类别 | 降低风险措施 |
| 47 | 14.9 | 底坑环境 | 1.底坑地面不平整，可能导致作业人员绊倒受伤。 | Ⅱ类 | 修整地面，消除局部高差，保持作业区域平整。 |
|  |  |  | 2.底坑地面存在积水，可能导致作业人员滑倒受伤。 | Ⅱ类 | 清除积水，治理渗漏水源，完善排水措施。 |
|  |  |  | 3.底坑积水接触电气设备，可能导致绝缘性能下降，增加触电风险。 | Ⅱ类 | 排除积水，检查受潮电气设备，处理后复测绝缘。 |
|  |  |  | 4.底坑地面存在油污，可能导致作业人员滑倒受伤。 | Ⅱ类 | 清除地面油污，查明并修复漏油部位，定期清洁检查。 |
|  |  |  | 5.底坑存在杂物，阻碍作业人员通行，可能导致绊倒受伤。 | Ⅱ类 | 清除杂物，保持通行区域畅通，禁止堆放无关物品。 |
|  |  |  | 6.底坑照明缺失，作业人员难以辨识危险部位，可能造成误操作。 | Ⅱ类 | 增设固定照明设施，确保作业区域有效照明。 |
|  |  |  | 7.底坑照明灯损坏，作业区域光线不足，可能导致人员碰撞受伤。 | Ⅱ类 | 更换损坏照明灯，检查供电线路，验证照明功能。 |
|  |  |  | 8.底坑存在照明暗区，影响作业人员视线。 | Ⅱ类 | 调整照明布置，补充暗区照明，检查照明效果。 |
|  |  |  | 9.底坑爬梯缺失，人员进出底坑时缺少安全支撑，可能失足坠落。 | Ⅱ类 | 根据底坑深度及进入方式，设置适用的爬梯并可靠固定。 |
|  |  |  | 10.底坑爬梯松动，使用时可能脱落，导致人员跌落受伤。 | Ⅱ类 | 紧固爬梯，检查固定基体，验证安装牢固性。 |
|  |  |  | 11.底坑爬梯锈蚀，承载能力下降，可能导致人员跌落受伤。 | Ⅱ类 | 检查锈蚀程度，更换承载能力受损的爬梯，进行防腐处理。 |
|  |  |  | 12.底坑爬梯踏步损坏，可能导致人员踩空坠落。 | Ⅱ类 | 更换损坏踏步，检查连接状态，验证承载可靠性。 |
|  |  |  | 13.底坑进入通道受阻，可能妨碍作业人员应急撤离。 | Ⅱ类 | 清除通道障碍物，保持进入通道畅通。 |
|  |  |  | 14.底坑表面存在明显裂缝，可能影响设备固定部位的可靠性。 | Ⅱ类 | 查明裂缝性质，涉及结构安全时由专业单位评估修复，检查设备固定状态。 |
|  |  |  | 15.底坑墙体表面剥落，脱落物可能砸伤作业人员。 | Ⅱ类 | 清除易脱落材料，修复墙体表面，治理剥落原因。 |
|  |  |  | 16.底坑墙体脱落物进入设备运行区域，可能妨碍设备正常动作。 | Ⅱ类 | 清除设备运行区域内脱落物，检查受影响设备，修复剥落墙面。 |
|  |  |  | 17.底坑持续渗水，导致设备固定部位腐蚀，降低固定可靠性。 | Ⅱ类 | 治理渗水，处理腐蚀部位，检查设备固定状态。 |
|  |  |  | 18.底坑持续渗水，导致电气设施受潮，增加触电风险。 | Ⅱ类 | 治理渗水，检查受潮电气设施，处理后复测绝缘。 |
|  |  |  | 19.底坑最大缓冲距离实测值与系统记录值不一致 | Ⅱ类 | 重新测量并修正最大缓冲距离记录 |
|  |  |  | 20.底坑环境检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |
| 48 | 16.1 | 控制柜 | 1.控制柜柜体严重锈蚀，固定部位强度降低，可能导致元器件松脱。 | Ⅰ类 | 更换严重锈蚀柜体，可靠固定元器件，治理受潮原因。 |
|  |  |  | 2.控制柜柜体变形，影响柜门关闭，可能使带电部位暴露。 | Ⅰ类 | 修复变形柜体，恢复柜门正常关闭，检查防护状态。 |
|  |  |  | 3.控制柜柜体变形，挤压柜内元器件，可能引起电气故障。 | Ⅰ类 | 恢复柜内安装空间，检查受挤压元件，更换受损部件。 |
|  |  |  | 4.控制柜柜体损坏，导致元器件无法可靠固定，增加电气故障风险。 | Ⅰ类 | 修复柜体，恢复安装板强度，重新可靠固定元器件。 |
|  |  |  | 5.控制柜接触器失效，导致电梯不能正常运行。 | Ⅰ类 | 核对接触器规格参数，采用经确认的更换方案，验证控制功能。 |
|  |  |  | 6.控制柜继电器失效，导致电梯不能正常运行。 | Ⅰ类 | 核对继电器规格参数，采用经确认的更换方案，验证相关回路功能。 |
|  |  |  | 7.控制柜控制板失效，导致电梯不能正常运行。 | Ⅰ类 | 采用经确认的控制板更换方案，核对配置，验证安全功能。 |
|  |  |  | 8.失效电气元件无法更换为同规格参数元件，电梯不能恢复正常运行。 | Ⅰ类 | 由负责设备技术方案的单位确认替代方案，实施后验证运行功能。 |
|  |  |  | 9.更换替代电气元件后电梯仍不能正常运行，影响控制可靠性。 | Ⅰ类 | 重新核查兼容性，修正替代方案，完成安全功能验证。 |
|  |  |  | 10.替代电气元件额定参数不匹配，可能导致保护功能异常。 | Ⅰ类 | 核对额定参数，采用符合设计要求的元件，验证保护功能。 |
|  |  |  | 11.替代电气元件控制逻辑不匹配，可能导致电梯误动作。 | Ⅰ类 | 核对控制接口，纠正逻辑不匹配问题，验证运行功能。 |
|  |  |  | 12.控制柜接线杂乱，可能造成检修误接线。 | Ⅰ类 | 整理布线，规范走线，复核回路连接。 |
|  |  |  | 13.控制柜线号缺失，可能造成检修误接线。 | Ⅰ类 | 按电气图补全线号，核对实际回路。 |
|  |  |  | 14.控制柜实际接线与图纸不符，可能造成故障判断错误。 | Ⅰ类 | 核实实际回路，纠正错误接线，更新对应图纸。 |
|  |  |  | 15.控制柜导线压接不牢，可能导致接触不良。 | Ⅰ类 | 重新规范压接，检查连接牢固性，验证回路功能。 |
|  |  |  | 16.控制柜端子烧蚀，可能导致局部过热与短路故障。 | Ⅰ类 | 更换烧蚀端子，查明过热原因，检查对应线路。 |
|  |  |  | 17.控制柜柜门缺失，带电部件可被触及，存在触电风险。 | Ⅰ类 | 补齐柜门，恢复规定防护等级。 |
|  |  |  | 18.控制柜盖板缺失，带电部件可被触及，存在触电风险。 | Ⅰ类 | 补齐盖板，恢复规定防护等级。 |
|  |  |  | 19.控制柜无用途孔洞未封闭，防护等级不足，存在触电风险。 | Ⅰ类 | 封闭无用途孔洞，检查防护等级。 |
|  |  |  | 20.控制柜内积尘严重，可能影响电气元件正常工作。 | Ⅰ类 | 清洁柜内积尘，检查元件状态，验证控制功能。 |
|  |  |  | 21.控制柜内受潮，绝缘性能下降，增加触电风险。 | Ⅰ类 | 治理受潮原因，处理受潮元件，复测绝缘。 |
|  |  |  | 22.能量回馈装置元件失效，可能导致回馈功能异常。 | Ⅰ类 | 更换失效元件，验证该装置的控制功能。 |
|  |  |  | 23.能量回馈装置接线异常，可能导致回馈功能异常。 | Ⅰ类 | 核对该装置接线，纠正连接错误，验证控制功能。 |
|  |  |  | 24.自动救援装置元件失效，可能导致自动救援失败。 | Ⅰ类 | 更换失效元件，验证该装置的控制功能。 |
|  |  |  | 25.自动救援装置接线异常，可能导致自动救援失败。 | Ⅰ类 | 核对该装置接线，纠正连接错误，验证控制功能。 |
|  |  |  | 26.群控柜元件失效，可能导致群控运行异常。 | Ⅰ类 | 更换失效元件，验证该装置的控制功能。 |
|  |  |  | 27.群控柜接线异常，可能导致群控运行异常。 | Ⅰ类 | 核对该装置接线，纠正连接错误，验证控制功能。 |
|  |  |  | 28.轿厢控制部分元件失效，可能导致轿厢控制异常。 | Ⅰ类 | 更换失效元件，验证该装置的控制功能。 |
|  |  |  | 29.轿厢控制部分接线异常，可能导致轿厢控制异常。 | Ⅰ类 | 核对该装置接线，纠正连接错误，验证控制功能。 |
|  |  |  | 30.控制柜端子标识缺失，维护人员难以准确辨识回路，可能造成误接线。 | Ⅰ类 | 按电气图补全端子及线号标识，核对标识与实际回路一致。 |
|  |  |  | 31.控制柜接线柱松动，接触电阻增大，可能造成局部过热。 | Ⅰ类 | 紧固接线柱，检查压接状态，复查异常发热。 |
|  |  |  | 32.控制柜散热通道堵塞，元件温升增加，可能造成控制故障。 | Ⅱ类 | 清理散热通道，检查散热装置，验证温升状态。 |
|  |  |  | 33.控制柜检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |
| 49 | 16.6 | 安全开关 | 1.安全开关外壳破损，防护失效，存在触电风险。 | Ⅱ类 | 更换破损开关，检查绝缘，验证动作功能。 |
|  |  |  | 2.安全开关带电部位外露，存在触电风险。 | Ⅱ类 | 恢复带电部位防护，检查绝缘，验证开关功能。 |
|  |  |  | 3.安全开关触点严重锈蚀，可能造成接触不良，影响安全回路正常运行。 | Ⅱ类 | 更换锈蚀安全开关，查明受潮原因，检查回路并验证动作功能。 |
|  |  |  | 4.安全开关触点严重烧灼，可能导致触点失效，影响安全回路可靠动作。 | Ⅱ类 | 更换烧灼开关，排查异常电流及连接问题，验证安全回路功能。 |
|  |  |  | 5.安全开关触点接触不良，可能造成安全状态信号不可靠。 | Ⅱ类 | 更换失效开关，检查接线，验证安全回路响应。 |
|  |  |  | 6.触发机械装置松动，可能导致触发位置偏移，危险状态下安全开关不能可靠动作。 | Ⅱ类 | 紧固触发机械装置及连接件，调整触发位置，验证实际触发条件下的可靠动作。 |
|  |  |  | 7.触发机械装置变形，触发行程不足，危险状态下安全开关不能有效触发。 | Ⅱ类 | 更换变形部件，调整触发行程，验证动作可靠性。 |
|  |  |  | 8.触发机械装置卡阻，可能导致机构无法运动到触发位置，危险状态下安全开关不能及时动作。 | Ⅱ类 | 排查并消除卡阻原因，修复或更换受损部件，验证机构运动灵活性及安全开关动作可靠性。 |
|  |  |  | 9.驱动安全触点的结构失效，无法有效驱动安全触点断开，可能导致电梯在危险状态下继续运行。 | Ⅱ类 | 更换失效的驱动结构或开关，恢复有效动作，验证触点断开及安全回路响应。 |
|  |  |  | 10.驱动安全触点的结构损坏，可能导致动作传递不到位，安全触点不能可靠断开。 | Ⅱ类 | 更换损坏的驱动结构或开关，确保符合设计要求，验证触点断开及安全回路响应。 |
|  |  |  | 11.触发机械装置失效，无法将触发动作有效传递至安全开关，可能导致危险状态不能被及时检测。 | Ⅱ类 | 更换失效部件或触发机构，恢复有效联动，验证实际触发条件下安全开关及相关安全回路的响应。 |
|  |  |  | 12.安全开关安装位置偏移，机械触发不到位，危险状态下可能不能可靠动作。 | Ⅱ类 | 重新可靠固定开关，调整触发位置及行程，验证实际触发功能。 |
|  |  |  | 13.安全开关被短接，危险状态不能通过安全回路阻止运行。 | Ⅰ类 | 停止相关危险运行，拆除违规短接，修复原故障并逐项验证安全开关，落实短接管理。 |
|  |  |  | 14.安全开关检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |
| 50 | 16.8 | 导线和电缆 | 1.电缆护套开裂，内部导线外露，可能进一步损伤绝缘。 | Ⅱ类 | 更换护套开裂电缆，检查同路径电缆。 |
|  |  |  | 2.电缆护套磨损，内部导线失去保护，可能进一步损伤绝缘。 | Ⅱ类 | 更换受损电缆，消除摩擦源，设置防磨保护。 |
|  |  |  | 3.电缆护套脱落，内部导线失去保护，可能进一步损伤绝缘。 | Ⅱ类 | 更换受损电缆，完善固定，检查防护状态。 |
|  |  |  | 4.导线绝缘老化，绝缘性能下降，增加漏电风险。 | Ⅱ类 | 更换老化导线，检查使用环境，复测绝缘。 |
|  |  |  | 5.导线绝缘破损，导体防护失效，增加触电风险。 | Ⅱ类 | 更换绝缘破损导线，消除损伤原因，复测绝缘。 |
|  |  |  | 6.导线导体外露，人员可能接触带电部位，存在触电风险。 | Ⅱ类 | 更换导体外露线段，恢复绝缘防护，复测绝缘。 |
|  |  |  | 7.线路绝缘电阻不符合要求，增加漏电风险。 | Ⅱ类 | 排查绝缘薄弱部位，处理后复测绝缘电阻。 |
|  |  |  | 8.供电导线断裂，造成供电中断，可能导致电梯停梯。 | Ⅱ类 | 更换断裂供电导线，消除受力原因，检查回路连续性。 |
|  |  |  | 9.控制信号导线断裂，造成控制信号中断，可能导致电梯停梯。 | Ⅱ类 | 更换断裂信号导线，检查固定状态，验证信号传输。 |
|  |  |  | 10.导线发生短路，可能造成电气元件损坏。 | Ⅱ类 | 排查短路部位，更换受损线段，检查相关元件，复测绝缘。 |
|  |  |  | 11.随行电缆扭曲，可能导致内部导线损伤。 | Ⅱ类 | 调整悬挂状态，消除扭曲，检查全行程运行状态。 |
|  |  |  | 12.随行电缆受到过度拉伸，可能导致导线断裂。 | Ⅱ类 | 调整悬挂长度，消除异常拉力，更换受损电缆。 |
|  |  |  | 13.随行电缆与井道部件摩擦，可能导致护套破损。 | Ⅱ类 | 消除运行干涉，设置防磨保护，更换受损部分。 |
|  |  |  | 14.导线在金属孔口处护套破损，持续摩擦可能导致导体外露。 | Ⅱ类 | 更换受损线段，设置护口，可靠固定导线。 |
|  |  |  | 15.导线和电缆检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |
| 51 | 16.11 | 层门和轿门旁路装置 | 1.未设置符合要求的旁路装置，检修时采用临时短接，可能造成门锁保护被不受控地绕过。 | Ⅰ类 | 按适用设计要求设置或整改专用旁路装置，禁止以临时短接替代，验证各工作状态。 |
|  |  |  | 2.旁路选择功能异常，可能导致误选旁路状态。 | Ⅰ类 | 修复选择装置，验证切换功能。 |
|  |  |  | 3.旁路状态指示不清，可能导致人员误判门回路状态。 | Ⅰ类 | 修复状态指示，验证指示与实际状态一致。 |
|  |  |  | 4.旁路装置标识不清，可能导致误操作。 | Ⅰ类 | 补全操作标识，核对操作说明。 |
|  |  |  | 5.旁路状态下运行限制失效，可能导致电梯异常运行。 | Ⅰ类 | 整改旁路运行控制，验证规定运行限制。 |
|  |  |  | 6.旁路状态下警示功能失效，人员不能及时识别旁路运行。 | Ⅰ类 | 修复警示功能，验证旁路运行时警示有效。 |
|  |  |  | 7.旁路状态下相关联锁失效，可能导致门未闭锁时异常运行。 | Ⅰ类 | 修复联锁回路，验证旁路状态下安全联锁。 |
|  |  |  | 8.旁路装置接线错误，退出旁路后门回路保护未恢复。 | Ⅰ类 | 纠正接线错误，验证退出旁路后的门回路保护。 |
|  |  |  | 9.旁路装置开关失效，退出旁路后门回路保护未恢复。 | Ⅰ类 | 更换失效开关，验证切换功能，检查门回路保护。 |
|  |  |  | 10.层门旁路装置长期处于旁路状态，层门回路保护持续失效。 | Ⅰ类 | 修复原故障，退出层门旁路，验证层门回路保护。 |
|  |  |  | 11.轿门旁路装置长期处于旁路状态，轿门回路保护持续失效。 | Ⅰ类 | 修复原故障，退出轿门旁路，验证轿门回路保护。 |
|  |  |  | 12.层门和轿门旁路装置检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |
| 52 | 16.12 | 门回路监测功能 | 1.未具备门回路监测功能，门触点故障时仍可正常运行，存在开门运行风险。 | Ⅰ类 | 按适用设计要求完善监测功能，由具备相应能力的单位实施，验证故障时阻止正常运行。 |
|  |  |  | 2.门锁触点粘连未被监测识别，可能在门未闭锁时启动。 | Ⅰ类 | 更换粘连触点，检查监测功能，验证故障时禁止启动。 |
|  |  |  | 3.门锁触点被短接未被监测识别，可能在门未闭锁时启动。 | Ⅰ类 | 拆除违规短接，恢复监测功能，验证故障时禁止启动。 |
|  |  |  | 4.门回路监测参数错误，不能有效识别门触点故障。 | Ⅰ类 | 核对监测参数，按设计配置，验证故障识别功能。 |
|  |  |  | 5.门回路监测接线错误，不能有效识别门触点故障。 | Ⅰ类 | 纠正监测接线，验证故障时禁止正常运行。 |
|  |  |  | 6.门回路监测显示有误，不能有效识别门触点故障。 | Ⅰ类 | 修正软件与硬件配置，验证故障时禁止正常运行。 |
|  |  |  | 7.故障发生后未有效锁定异常运行状态，复位后故障仍存在却可正常启动。 | Ⅰ类 | 修复故障处理和复位逻辑，确认故障消除后方可恢复正常服务，记录验证结果。 |
|  |  |  | 8.门回路监测被人为屏蔽，门触点故障时不能有效阻止正常运行。 | Ⅰ类 | 恢复监测功能，排查屏蔽原因，按规定故障条件验证禁止正常运行。 |
|  |  |  | 9.门回路监测功能检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |
| 53 | 17.1 | 平衡系数试验 | 1.实测平衡系数偏离适用设计要求，可能增加驱动负荷。 | Ⅰ类 | 核对适用设计值，调整对重配置，复测平衡系数。 |
|  |  |  | 2.轿厢装修增重后平衡系数不符合要求，可能增加驱动负荷。 | Ⅰ类 | 核实装修增重，调整对重配置，复测平衡系数。 |
|  |  |  | 3.轿厢增设设备后平衡系数不符合要求，可能增加驱动负荷。 | Ⅰ类 | 核实新增设备质量，调整对重配置，复测平衡系数。 |
|  |  |  | 4.对重块缺失导致平衡系数偏离要求，可能增加驱动负荷。 | Ⅰ类 | 恢复设计规定的对重配置，可靠固定，复测平衡系数。 |
|  |  |  | 5.对重块错配导致平衡系数偏离要求，可能增加驱动负荷。 | Ⅰ类 | 纠正对重块配置，复测平衡系数。 |
|  |  |  | 6.更换对重块后质量不符，平衡系数偏离要求，可能增加驱动负荷。 | Ⅰ类 | 核实对重块质量，恢复规定配置，复测平衡系数。 |
|  |  |  | 7.轿厢自重记录与实际不一致，可能遗漏平衡系数异常。 | Ⅰ类 | 核实轿厢实际质量，更新记录，复测平衡系数。 |
|  |  |  | 8.对重质量记录与实际不一致，可能遗漏平衡系数异常。 | Ⅰ类 | 核实对重实际质量，更新记录，复测平衡系数。 |
|  |  |  | 9.平衡系数试验检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |
| 54 | 17.2 | 轿厢上行超速保护装置试验 | 1.上行超速保护装置未动作，不能限制失控速度。 | Ⅰ类 | 停止使用，修复保护装置，复试确认动作可靠。 |
|  |  |  | 2.上行超速保护装置动作迟滞，不能及时限制失控速度。 | Ⅰ类 | 停止使用，排查响应迟滞原因，修复后复试。 |
|  |  |  | 3.采用制停方式的上行超速保护装置不能制停轿厢，存在冲顶风险。 | Ⅰ类 | 停止使用，检查制停部件，修复后验证制停效果。 |
|  |  |  | 4.采用减速方式的上行超速保护装置不能将速度降至对重缓冲器设计范围，存在冲顶风险。 | Ⅰ类 | 停止使用，检查减速执行部件，修复后验证减速效果。 |
|  |  |  | 5.装置动作时对应电气安全装置未动作，不能可靠切断相关驱动运行。 | Ⅰ类 | 修复安全开关及接线，验证保护装置与电气安全装置的联动。 |
|  |  |  | 6.上行超速保护执行部件磨损，保护效果不足，存在冲顶风险。 | Ⅰ类 | 更换磨损部件，按制造要求调整，复试确认保护效果。 |
|  |  |  | 7.上行超速保护执行部件卡阻，保护动作失效，存在冲顶风险。 | Ⅰ类 | 消除卡阻原因，修复执行机构，复试确认保护效果。 |
|  |  |  | 8.轿厢上行超速保护装置试验检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |
| 55 | 17.3 | 轿厢意外移动保护装置试验 | 1.意外移动检测未触发，门区意外移动不能及时制止，存在剪切风险。 | Ⅰ类 | 停止使用，修复检测装置，验证意外移动保护。 |
|  |  |  | 2.意外移动检测响应异常，不能及时触发制停，存在剪切风险。 | Ⅰ类 | 停止使用，检查检测响应，修复后验证保护功能。 |
|  |  |  | 3.仅使用制停部件时不能停止轿厢，存在意外移动风险。 | Ⅰ类 | 停止使用，修复制停部件，复试确认停止能力。 |
|  |  |  | 4.意外移动制停距离超出型式试验证书范围，存在剪切风险。 | Ⅰ类 | 调整制停部件，按证书规定工况复测移动距离。 |
|  |  |  | 5.内部冗余制动器机械提起失效未被识别，仍允许正常启动。 | Ⅰ类 | 修复状态监测，验证提起失效时关闭门并禁止正常启动。 |
|  |  |  | 6.内部冗余制动器机械释放失效未被识别，仍允许正常启动。 | Ⅰ类 | 修复状态监测，验证释放失效时关闭门并禁止正常启动。 |
|  |  |  | 7.制动力不足未被有效监测，可能发生意外移动。 | Ⅰ类 | 修复制动器，恢复监测功能，验证失效保护。 |
|  |  |  | 8.制动力不足时启动限制无效，可能发生意外移动。 | Ⅰ类 | 修复制动器，恢复启动联锁，验证禁止正常启动。 |
|  |  |  | 9.制动器状态反馈开关失效，不能有效识别机械状态异常。 | Ⅰ类 | 更换反馈开关，校核安装位置，验证失效保护。 |
|  |  |  | 10.轿厢意外移动保护装置试验检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |
| 56 | 17.4 | 限速器—安全钳联动试验 | 1.限速器动作不可靠，安全钳不能及时触发。 | Ⅰ类 | 停止使用，修复限速器，重新进行联动试验。 |
|  |  |  | 2.限速器传动联动失效，安全钳不能及时触发。 | Ⅰ类 | 停止使用，修复传动机构，重新进行联动试验。 |
|  |  |  | 3.安全钳机构锈蚀，可能导致动作失效。 | Ⅰ类 | 处理锈蚀部位，检查机构状态，进行联动验证。 |
|  |  |  | 4.安全钳机构卡阻，不能可靠动作。 | Ⅰ类 | 消除卡阻，修复受损部件，进行联动验证。 |
|  |  |  | 5.安全钳调整不当，不能有效制停。 | Ⅰ类 | 按制造要求调整安全钳，进行联动验证。 |
|  |  |  | 6.安全钳联动机构松动，可能导致动作不同步。 | Ⅰ类 | 紧固联动机构，验证同步动作。 |
|  |  |  | 7.安全钳联动机构脱开，可能导致安全钳不能触发。 | Ⅰ类 | 恢复联动连接，检查连接可靠性，进行联动试验。 |
|  |  |  | 8.安全钳联动行程不足，可能导致动作不同步。 | Ⅰ类 | 调整联动行程，验证同步动作。 |
|  |  |  | 9.对重安全钳联动不可靠，不能发挥保护作用。 | Ⅰ类 | 检查对重安全钳系统，修复后进行联动试验。 |
|  |  |  | 10.平衡重安全钳联动不可靠，不能发挥保护作用。 | Ⅰ类 | 检查平衡重安全钳系统，修复后进行联动试验。 |
|  |  |  | 11.限速器绳张紧装置卡阻，传动不可靠，影响安全钳触发。 | Ⅰ类 | 修复张紧机构，验证机构运动，进行联动试验。 |
|  |  |  | 12.限速器绳张紧不足，传动不可靠，影响安全钳触发。 | Ⅰ类 | 按制造要求调整张紧状态，进行联动试验。 |
|  |  |  | 13.限速器—安全钳联动试验检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |
| 57 | 17.5 | 运行试验 | 1.呼梯功能异常，不能正确响应乘客呼梯。 | Ⅱ类 | 修复呼梯回路，验证各层呼梯功能。 |
|  |  |  | 2.轿内选层功能异常，不能正确响应乘客选层。 | Ⅱ类 | 修复选层回路，验证各层选层功能。 |
|  |  |  | 3.楼层显示错误，影响乘客判断轿厢位置。 | Ⅱ类 | 修复楼层显示，验证显示与实际位置一致。 |
|  |  |  | 4.轿厢平层偏差明显，乘客进出时可能绊倒。 | Ⅱ类 | 检查平层系统，调整后验证各层平层。 |
|  |  |  | 5.轿厢反复进行平层调整，影响乘客安全通行。 | Ⅱ类 | 排查平层不稳定原因，修复后验证平层稳定性。 |
|  |  |  | 6.轿厢空载运行出现异响，可能反映机械部件异常。 | Ⅱ类 | 定位异响源，修复受影响部件，验证相应载荷运行。 |
|  |  |  | 7.轿厢空载运行出现抖动，可能导致乘客失稳。 | Ⅱ类 | 排查抖动原因，修复后验证相应载荷运行。 |
|  |  |  | 8.轿厢空载运行出现异常动作，可能导致乘客失稳。 | Ⅱ类 | 检查控制系统，修复后验证相应载荷运行。 |
|  |  |  | 9.轿厢满载运行出现异响，可能反映机械部件异常。 | Ⅱ类 | 定位异响源，修复受影响部件，验证相应载荷运行。 |
|  |  |  | 10.轿厢满载运行出现抖动，可能导致乘客失稳。 | Ⅱ类 | 排查抖动原因，修复后验证相应载荷运行。 |
|  |  |  | 11.轿厢满载运行出现异常动作，可能导致乘客失稳。 | Ⅱ类 | 检查控制系统，修复后验证相应载荷运行。 |
|  |  |  | 12.IC卡系统限制无卡乘客到达建筑物出口层，可能妨碍人员离开。 | Ⅱ类 | 整改出口层权限，验证无需IC卡即可到达出口层。 |
|  |  |  | 13.退出正常服务时IC卡功能未自动退出，影响相应运行模式。 | Ⅱ类 | 修复运行状态联动，验证退出正常服务时自动退出IC卡功能。 |
|  |  |  | 14.轿厢运行中反复非正常停梯，可能造成乘客被困，影响正常使用。 | Ⅱ类 | 读取故障记录，排查安全回路、门系统及驱动故障，修复后验证空载和满载运行。 |
|  |  |  | 15.运行试验检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |
| 58 | 17.6 | 应急救援试验 | 1.应急救援程序缺失，可能延误救援。 | Ⅱ类 | 编制适配设备的救援程序，设置在规定位置。 |
|  |  |  | 2.应急救援程序字迹模糊，可能造成救援误操作。 | Ⅱ类 | 更新清晰的救援程序，检查现场可读性。 |
|  |  |  | 3.应急救援程序与设备不符，可能造成救援误操作。 | Ⅱ类 | 核对设备配置，修订救援程序，验证适用性。 |
|  |  |  | 4.救援工具缺失，不能及时实施紧急操作。 | Ⅱ类 | 配齐适用救援工具，明确存放位置。 |
|  |  |  | 5.救援工具损坏，不能有效实施紧急操作。 | Ⅱ类 | 更换损坏工具，检查工具可用性。 |
|  |  |  | 6.救援工具无法及时取得，可能延误救援。 | Ⅱ类 | 落实工具取用管理，确保能够及时取得。 |
|  |  |  | 7.机房救援通道被占用，可能延误救援。 | Ⅱ类 | 清理对应通道，保持救援通行空间畅通。 |
|  |  |  | 8.机房救援通道上锁且无法及时开启，可能延误救援。 | Ⅱ类 | 落实对应通道钥匙管理，确保救援时及时开启。 |
|  |  |  | 9.紧急操作位置救援通道被占用，可能延误救援。 | Ⅱ类 | 清理对应通道，保持救援通行空间畅通。 |
|  |  |  | 10.紧急操作位置救援通道上锁且无法及时开启，可能延误救援。 | Ⅱ类 | 落实对应通道钥匙管理，确保救援时及时开启。 |
|  |  |  | 11.层站救援通道被占用，可能延误救援。 | Ⅱ类 | 清理对应通道，保持救援通行空间畅通。 |
|  |  |  | 12.层站救援通道上锁且无法及时开启，可能延误救援。 | Ⅱ类 | 落实对应通道钥匙管理，确保救援时及时开启。 |
|  |  |  | 13.救援操作位置状态显示不清，难以判断轿厢位置。 | Ⅱ类 | 修复位置显示，验证状态信息准确可辨。 |
|  |  |  | 14.救援操作装置失效，不能有效实施紧急操作。 | Ⅱ类 | 修复操作装置，按适用程序验证功能。 |
|  |  |  | 15.按救援程序操作时轿厢出现失控移动，存在救援伤害风险。 | Ⅱ类 | 停止危险操作，排查制动状态，修复后验证救援控制。 |
|  |  |  | 16.规定载荷工况下不能完成救援，可能延长人员被困时间。 | Ⅱ类 | 排查救援失败原因，完善适用程序，重新验证对应工况。 |
|  |  |  | 17.救援工具与驱动主机不匹配，不能完成规定操作。 | Ⅱ类 | 配置适配主机的救援工具，验证配合使用。 |
|  |  |  | 18.救援工具与紧急操作装置不匹配，不能完成规定操作。 | Ⅱ类 | 配置适配操作装置的工具，验证配合使用。 |
|  |  |  | 19.应急救援试验检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |
| 59 | 17.8 | 空载曳引检查 | 1.对重压在缓冲器上后，曳引机按上行方向旋转仍将空载轿厢提升至危险位置，存在冲顶风险。 | Ⅰ类 | 停止使用，检查曳引条件、绳槽及配置，按制造或改造单位方案整改，复查危险提升现象。 |
|  |  |  | 2.更换曳引绳后曳引条件失配，空载曳引检查不符合要求。 | Ⅰ类 | 核对绳轮匹配，纠正不当配置，复查空载曳引。 |
|  |  |  | 3.更换曳引轮后曳引条件失配，空载曳引检查不符合要求。 | Ⅰ类 | 核对曳引轮配置，纠正不当配置，复查空载曳引。 |
|  |  |  | 4.调整对重后曳引条件失配，空载曳引检查不符合要求。 | Ⅰ类 | 恢复设计要求的对重配置，复查空载曳引。 |
|  |  |  | 5.空载曳引检查检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |
| 60 | 17.9 | 上行制动工况曳引检查 | 1.空载正常速度上行切断电动机与制动器供电后，轿厢不能完全停止，存在失控上行风险。 | Ⅰ类 | 停止使用，检查制动能力及曳引条件，修复后按规定工况复查。 |
|  |  |  | 2.上行制动时制动力不足，轿厢持续滑移，不能完全停止。 | Ⅰ类 | 停止使用，修复制动器，按规定工况复查。 |
|  |  |  | 3.上行制动时绳轮打滑，轿厢持续滑移，不能完全停止。 | Ⅰ类 | 停止使用，处理绳轮异常，按规定工况复查。 |
|  |  |  | 4.上行制动工况曳引检查检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |
| 61 | 17.10 | 下行制动工况曳引检查 | 1.125%额定载重量正常速度下行切断供电后不能完全停止，存在下行失控风险。 | Ⅰ类 | 停止使用，检查制动及曳引能力，按确认方案修复，重新进行规定载荷试验。 |
|  |  |  | 2.制动时发生异常滑移，轿厢不能可靠停止，可能造成下行冲击。 | Ⅰ类 | 检查绳轮状态、绳张力及制动器，消除打滑或制动不足并复试。 |
|  |  |  | 3.下行制动工况曳引检查检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |
| 62 | 17.11 | 制动试验 | 1.规定制动试验工况下驱动主机不能停止运转，制动功能不符合要求。 | Ⅰ类 | 停止使用，检查制动器，修复后重新进行制动试验。 |
|  |  |  | 2.规定制动试验工况下轿厢不能完全停止，存在下行失控风险。 | Ⅰ类 | 停止使用，检查制动及曳引能力，修复后重新进行制动试验。 |
|  |  |  | 3.制动器摩擦部位存在油污，试验中制动力不足。 | Ⅰ类 | 清除油污，治理污染源，重新进行制动试验。 |
|  |  |  | 4.制动器摩擦部件磨损，试验中制动力不足。 | Ⅰ类 | 更换磨损件，按制造要求调整，重新进行制动试验。 |
|  |  |  | 5.制动器机械机构卡阻，试验中不能可靠制动。 | Ⅰ类 | 消除卡阻，修复机构，重新进行制动试验。 |
|  |  |  | 6.制动试验后轿厢明显变形，可能影响承载能力。 | Ⅰ类 | 停止使用，评估变形部位，按确认方案修复并验证。 |
|  |  |  | 7.制动试验后轿厢出现损坏，可能影响结构安全。 | Ⅰ类 | 停止使用，检查损坏部位，按确认方案修复并验证。 |
|  |  |  | 8.制动试验检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |
| 63 | 18.1 | 运行噪声 | 1.运行中轿厢内噪声超标，影响乘坐舒适性。 | Ⅱ类 | 定位噪声源，修复后按规定方法复测。 |
|  |  |  | 2.门机构磨损导致开关门噪声超标，影响乘坐舒适性。 | Ⅱ类 | 更换磨损件，调整门机构，复测开关门噪声。 |
|  |  |  | 3.门机构撞击导致开关门噪声超标，影响乘坐舒适性。 | Ⅱ类 | 消除撞击，调整配合，复测开关门噪声。 |
|  |  |  | 4.门机构调整不当导致开关门噪声超标，影响乘坐舒适性。 | Ⅱ类 | 按制造要求调整门机构，复测开关门噪声。 |
|  |  |  | 5.机房噪声超标，影响维护作业环境。 | Ⅱ类 | 定位机房噪声源，治理后复测噪声。 |
|  |  |  | 6.门扇存在摩擦，开关门噪声超标。 | Ⅱ类 | 消除该部位摩擦，检查机构配合，复测开关门噪声。 |
|  |  |  | 7.门扇存在撞击，开关门噪声超标。 | Ⅱ类 | 消除该部位撞击，检查机构配合，复测开关门噪声。 |
|  |  |  | 8.门导向部件存在摩擦，开关门噪声超标。 | Ⅱ类 | 消除该部位摩擦，检查机构配合，复测开关门噪声。 |
|  |  |  | 9.门导向部件存在撞击，开关门噪声超标。 | Ⅱ类 | 消除该部位撞击，检查机构配合，复测开关门噪声。 |
|  |  |  | 10.运行噪声检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |
| 64 | 18.2 | 启动加速度、制停减速度 | 1.起动加速度最大值超过1.5 m/s²，可能导致乘客失稳。 | Ⅱ类 | 检查起动曲线，调整驱动参数，复测起动加速度。 |
|  |  |  | 2.制动减速度最大值超过1.5 m/s²，可能导致乘客失稳。 | Ⅱ类 | 检查制停曲线，调整制动控制，复测制动减速度。 |
|  |  |  | 3.额定速度大于1.0 m/s且不大于2.0 m/s时，A95加速度低于0.5 m/s²，运行性能不符合要求。 | Ⅱ类 | 核对适用速度区间，调整起动曲线，复测A95加速度。 |
|  |  |  | 4.额定速度大于1.0 m/s且不大于2.0 m/s时，A95减速度低于0.5 m/s²，运行性能不符合要求。 | Ⅱ类 | 核对适用速度区间，调整制停曲线，复测A95减速度。 |
|  |  |  | 5.额定速度大于2.0 m/s且不大于6.0 m/s时，A95加速度低于0.7 m/s²，运行性能不符合要求。 | Ⅱ类 | 核对适用速度区间，调整起动曲线，复测A95加速度。 |
|  |  |  | 6.额定速度大于2.0 m/s且不大于6.0 m/s时，A95减速度低于0.7 m/s²，运行性能不符合要求。 | Ⅱ类 | 核对适用速度区间，调整制停曲线，复测A95减速度。 |
|  |  |  | 7.启动加速度、制停减速度检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |
| 65 | 18.3 | 轿厢最大水平振动 | 1.水平振动最大峰峰值超过0.20 m/s²，乘坐时明显晃动，影响人员站立稳定。 | Ⅱ类 | 检查导轨接头、直线度及导靴间隙，修复调整后复测。 |
|  |  |  | 2.水平振动A95峰峰值超过0.15 m/s²，持续横向振动影响乘坐舒适性。 | Ⅱ类 | 检查导向系统、轿架连接及绳张力，消除振动源并复测。 |
|  |  |  | 3.导轨局部偏差导致相应区段水平振动超标，影响乘坐舒适性。 | Ⅱ类 | 定位异常区段，修正导轨偏差，复测水平振动。 |
|  |  |  | 4.导向部件磨损导致相应区段水平振动超标，影响乘坐舒适性。 | Ⅱ类 | 更换磨损导向部件，调整配合，复测水平振动。 |
|  |  |  | 5.导靴间隙不当导致水平振动超标，影响乘坐舒适性。 | Ⅱ类 | 按制造要求调整导靴间隙，复测水平振动。 |
|  |  |  | 6.轿厢最大水平振动检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |
| 66 | 18.4 | 轿厢最大垂直振动 | 1.恒加速度区域垂直振动最大峰峰值超过0.30 m/s²，影响乘坐舒适性。 | Ⅱ类 | 检查垂直振动源，修复后复测最大峰峰值。 |
|  |  |  | 2.恒加速度区域垂直振动A95峰峰值超过0.20 m/s²，存在持续上下振动。 | Ⅱ类 | 检查绳张力、驱动参数及隔振部件，修复调整后复测A95指标。 |
|  |  |  | 3.绳轮磨损导致垂直振动超标，影响乘坐舒适性。 | Ⅱ类 | 检查绳轮磨损，按确认方案处理，复测垂直振动。 |
|  |  |  | 4.曳引绳张力不均导致垂直振动超标，影响乘坐舒适性。 | Ⅱ类 | 按制造要求均衡绳张力，复测垂直振动。 |
|  |  |  | 5.驱动控制波动导致垂直振动超标，影响乘坐舒适性。 | Ⅱ类 | 排查驱动控制，修复后复测垂直振动。 |
|  |  |  | 6.主机隔振部件老化导致垂直振动超标，影响乘坐舒适性。 | Ⅱ类 | 更换老化隔振部件，检查安装，复测垂直振动。 |
|  |  |  | 7.主机隔振部件失效导致垂直振动超标，影响乘坐舒适性。 | Ⅱ类 | 更换失效隔振部件，检查连接，复测垂直振动。 |
|  |  |  | 8.轿厢最大垂直振动检查结果符合要求。 | Ⅲ类 | 不用采取任何行动。 |